4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Záväzná časť obsahuje v zmysle § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplá-novacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii návrh regulatívov územného rozvoja, ktoré presne formulujú priestorové usporiadanie a  funkčné využívanie územia. Príslušným orgánom verejnej správy poskytne nástroj pre koncepčné, aktuálne i výhľadové kvalifikované riadenie rozvoja územia.

4.1.	ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŹIVANIA ÚZEMIA

4.1.1. Zásady a regulatívy priestorovo - kompozičné

Vnútorné mesto – mestská časť Komárno

Vnútorné mesto má stabilizovaný územný obrys. Vymedzujú ho vodné toky Dunaj a Váh, zo severu Pevnostný systém a železničná trať, zo západu železničná trať. Nenachádzajú sa v ňom rozsiahlejšie disponibilné územia pre zástavbu. Väčšinu územia zaberajú obytné plochy malopodlažnej zástavby. Viacpodlažnú zástavbu predstavujú koncentrované skupiny bytových domov. V západnej časti mesta sú plochy priemyslu. Súčasťou vnútorného mesta je aj Alžbetínsky ostrov s neusporiadanou zástavbou rodinných domov a záhrad. Mestom prechádza železničná trať a štátna cesta I63, s odklonením na smer do Maďarska. Súčasné celomestské centrum s obytno-vybavenostnými aktivitami je v juhovýchodnom cípe mesta. Územne sa zhruba prekrýva s pamiatkovou zónou. Z centra sa odvíjajú trasy vybavenostných aktivít v smere centrum – železničná stanica a centrum – II. bašta. Rozsiahlejšie plochy zelene tvoria len plochy cintorínov a parčíky pri Záhradníckej a Vnútornej okružnej.

V urbanistickej koncepcii rozvoja priestoru uplatniť zásady:

- Zachovať a priestorovo dobudovať pamiatkovú zónu v súlade  s ustanoveniami zákona  NR SR č. 49/2002 Zb.z. o ochrane pamiatkového fondu .

- Priestorový komplex Stará a Nová pevnosť a Pevnostný systém ako najvýznamnejšiu časť pamiatkového fondu mesta, dosahujúcu stredoeurópsky význam, revitalizovať a zabezpečiť využitie jeho vnútorných priestorov na kultúrno-spoločensky primerané funkčné využitie pre obyvateľov mesta a návštevníkov.

- Zabezpečovať dlhodobo postupné odstraňovanie nevhodnej zástavby  z územia ochranného pásma Pevnostného systému, rešpektovať platné rozhodnutie o stavebnej uzávere. Dodržiavať Zásady užívania fortifikačného systému a jeho ochranného pásma (schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 1.07.1999)

- Zabezpečiť nové priestorové usporiadanie časti Alžbetínskeho ostrova pre malopodlažnú zástavbu v rodinných domoch, kumulovanú s plochami rekreačných záhrad a východnú časť ostrova transformovať na osobný prístav.

- Umožniť transformáciu ďalších menších plôch vyznačených na výkrese komplexného využitia územia pre ich využitie najmä pre rekreáciu v zastavanom území a pre zmiešané funkcie bývania a vybavenosti.

- Ako aj pre priemyselnú výrobu s vylúčením takej výstavby a činností zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu podzemnej vody

Ostatné mestské časti - Nová Stráž, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Ďulov dvor, Malá Iža, Veľký Harčáš.

V súčasnosti územia ostatných mestských častí nemajú žiadne výraznejšie priestorové väzby s vnútorným mestom, okrem dopravného spojenia. Udržiavajú si charakter typicky vidieckej zástavby. Pri vyhľadávaní potenciálnych plôch pre rozšírenie vnútorného mesta sa objavili možnosti, ako dosiahnuť priestorové zblíženie týchto vidieckych satelitov. Pritom sa rešpektovali záväzné limity ochrany životného prostredia, limity ochrany prírody a technicko-územné predpoklady.

V urbanistickej koncepcii rozvoja priestoru uplatniť zásady:

- Rozvinúť nové urbanizované územie za hranicami vnútorného mesta ako rozvojové osídľovacie pásy  najmä záberom veľkých plôch v rozvojovom páse

-	juhovýchodným smerom na ľavom brehu Váhu až po Veľký Harčáš,

-	severovýchodným smerom pozdĺž cesty I 64,

-	severným smerom v dotyku s Pevnostným systémomom až po ČS Nová Osada,

-	severozápadným smerom v dotyku Hadoviec,

-	západným smerom pozdĺž cesty I 63.

- Doplniť už urbanizované časti územia mestskej časti Nová Stráž novými osídľovacími plochami dotvárajúcimi územie do koncentrovanejšej podoby.

- Zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadové vybudovanie rýchlostnej komunikácie vedúcej zo severnej časti Nitrianskeho regiónu prekrížením štátnej cesty I63 a pokračujúcu južným smerom cez Nový Harčáš, prekročiac Dunaj východne od mesta.

- Zabezpečiť územnú rezervu pre novú dvojpruhovú komunikáciu severného obchvatu.

- Rozvojové osídľovacie pásy budovať koordinovane s výhľadovo uvažovaným novým nadradeným dopravným vybavením - s rýchlostnou komunikáciou (štvorpruhovou) pri zachovaní jej trasy a prekročenia Dunaja východne od mesta a s novou dvojpruhovou (vo výhľade štvorpruhovou) komunikáciou severného obchvatu.

- Zabezpečiť vo výhľade územnú rezervu pre časť územia juhovýchodného rozvojového pásu pre umiestnenie nákladného prístavu po jeho vymiestnení z vnútorného mesta.

- Využiť časť územia juhovýchodného rozvojového osídľovaciaho  pásu na umiestnenie obytno-vybavenostných plôch ako prioritné územie pre rozvoj bývania všetkých foriem.

- Využiť pre umiestnenie obytno-vybavenostných plôch časti územia v severovýchodnom (pri železnici), severnom (za Pevnostným systémom) a severozápadnom (za Hadovcami) rozvojovom osídľovacom páse.

- Využiť pre umiestnenie  výrobných plôch najmä západný rozvojový osídľovací pás (pri ceste I 63).

- Zabezpečiť vo výhľade územnú rezervu pre umiestnenie výrobných plôch v dotyku s rýchlostnou komunikáciou vo východnej časti územia a v dotyku s komunikáciou obchvatu na severe územia.

- Zabezpečiť, aby rozvojové územie z vonkajšej strany Pevnostného systému bolo riešené s ohľadom priestorového spolupôsobenia s ním a aby bola dôsledne  uplatnená zásada jeho využita pre funkcie vyžadujúce vysoké nároky na kvalitu životného prostredia, ako aj na kvalitu urbanistického a architek-tonického riešenia.

- V jednotlivých rozvojových pásoch sa územne vymedzujú funkčne a priestorovo homogénne jednotky - nové základné sídelné jednotky. Udávané výmery územia sú smerné.

Severovýchodný rozvojový pás:

pre rozvoj bývania a vybavenosti:

019K 	Krajné	5,61ha

019J	Horné	6,02ha

019A	Dolné	3,80ha

019B	Patinská osada	1,20ha

pre rozvoj bývania, vybavenosti a výroby:

019I	Susedské	4,07ha

019E	Zámocké	12,43ha

pre rozvoj výroby:

019D	Stredné	3,79ha

019L	Prvé	9,08ha

Juhovýchodný rozvojový pás:

pre rozvoj bývania a vybavenosti:

020 A	Ižianske	18,71ha

020E	Dlhé	21,85ha

031A	Pieskové	26,13ha

pre rozvoj rekreácie:

020F	Pri železničnom moste	23,29ha

020H	Pri Dunaji	2,09ha

031B	Pri Váhu	6,23ha

Severný rozvojový pás:

pre rozvoj bývania a vybavenosti:

017K 	Palatínske	28,77ha

pre rozvoj agroturistiky:

017M	Pri kanáli	3,21ha

pre rozvoj bývania:

017N	Malá osada	1,20ha

Severozápadný rozvojový pás:

pre plochy bývania a vybavenosti:

017A	Za Hadovcami	21,22ha

017G	Nová lokalita	2,91ha

017H	Pri trati	1,68ha

pre plochy rekreácie v prírodnom prostredí:

017A	Rekreácia východ	2,50ha

017B	Rekreácia západ	3,99ha

pre plochy výroby:

017I	Sever	8,31ha

017E	Hrkáč	52,33ha

017F	Vackovské	10,12ha

016B	Pred mostom	9,22ha

V lokalitách 017E Hrkáč, 017F Vackovské a 016B Pred mostom umiestňovať len takú priemyselnú výrobu F1, ktorej stavby a činnosť zariadení neohrozia kvalitu podzemnej vody.

Západný rozvojový pás:

pre plochy bývania a vybavenosti:

026A	Za záhradami	20,45ha

026B	Koncové	6,33ha

Ostatné nové osídlenie ako nové základné sídelné jednotky sa vymedzuje v rozptyle:

pre plochy rekreácie v prírodnom prostredí

018A	Pri vode	5,98ha

k tomu voda	7,56ha

027A	Krajná osada	1,20ha

4.1.2  Zásady a regulatívy dopravné

Zásady a regulatívy dopravné sú špecifikované princípami:

- trasovanie rýchlostnej komunikácie priebežne koordinovať s dopravným riešením v územnom pláne VÚC Nitrianskeho kraja

- trasovanie nových komunikácií prekračujúcich Dunaj skoordinovať s návrhom riešenia dopravy v Maďarskej republike

- trasovanie nových komunikácií mimo vnútorného mesta včítane križovatiek považovať za integrálnu súčasť urbanizovanej krajiny

- kompozično-organizačný princíp dopravy vo vnútornom meste považovať za stabilizovaný

- zníženie dopravnej záťaže na ceste I63  v úseku vedúcom vnútorným mestom zabezpečiť vybudovaním dvojpruhovej komunikácie severného obchvatu

4.1.3.  Zásady a regulatívy krajinno-technologické

- zabezpečovať zachovanie a postupné zvyšovanie kvality krajinného a sídelného prostredia rešpektovaním a dotváraním jestvujúcej a navrhovanej siete prvkov ekologickej stability územia zadefinovanej v územnonm pláne

- zabezpečovať postupnú zmenu využívania pôd ohrozených eróziou, zamokrených pôd, zasolených pôda kontaminovaných pôd v súlade so zásadami starostlivosti o zložky životného prostredia

- na územia bez záťaže stresovými faktormi umiestňovať funkcie s vysokými nárokmi na hygienické parametre (bývanie, rekreácia, občianska vybavenosť, rastlinná výroba, vinohrady)

  - URČENIE DOMINANTNÝCH, OBMEDZENE PRÍPUSTNÝCH A NEPRÍ-PUSTNÝCH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH  A REGULÁCIA INTENZITY ICH VYUŽITIA

4.2.1 Určenie dominantných, obmedzene prípustných a neprípustných podmienok na využitie plôch

Zásady funkčného usporiadania a využitia územia sú dané príslušnými typmi funkčného využitia a sú znázornené vo výkrese Komplexného návrhu funkčného využitia plôch. Využitie územia sa ustanovuje cez priestorovo celistvé a funkčné homogénne územné jednoty - urbanistické bloky.

Pre jednotlivé položky  legendy výkresu Komplexného návrhu funkčného využitia plôch sú spracované: číselné tabuľky (1, 3.1, 3.2) a textová tabuľka (2) so základnou charakteristikou konkrétnej funkčnej plochy, kde je spodrobnenie návrhu funkčného využitia územia. Výklad legendy z hľadiska funkčného využitia plôch má význam regulačný, keďže určuje možností využitia plôch, v určitom rámci podmienok. Charakteristika a popis jednotlivých položiek v textovej tabuľke je súčasťou záväznej časti územného plánu ako regulatívy funkčného usporiadania a využitia územia.

TABUĽKA 1	Číselná tabuľka 1 podáva informácie o územnom členení. Jej jednotlivé časti sú záväzné a smerné:

- 	zatriedenie najmenších celistvých územných jednotiek - urbanis-tických blokov do urbanistických obvodov s vymedzením nových základných sídelných jednotiek v nich,

-	zatriedenie urbanistických obvodov do mestských častí,

-	funkčné využitie urbanistických blokov (záväzné),

-	výmera urbanistických blokov (smerné),

-	výmera nových základných sídelných jednotiek (smerné),

-	výmera urbanistických obvodov (záväzné),

-	výmera mestských častí (záväzné),

-	druh urbanistického zásahu do územia (záväzné),

Tabuľka 1 sa nachádza v Tabuľkovej časti.

TABUĽKA 2 	Textová tabuľka 2 definuje dominantné, prípustné a neprípustné funkčné využívania v urbanistických blokoch a v nových základných sídelných jednotkách ako celku a jej obsah je záväzný:

URČENIE DOMINANTNÝCH, OBMEDZENE PRÍPUSTNÝCH A NEPRÍPUS-TNÝCH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH

TABUĽKA 2

A1	Plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu

základná charakteristika:

-	slúžia výhradne pre bývanie v rodinných domoch a pre obsluhu denných potrieb bývajúceho obyvateľstva,

dominantné funkčné využitie:

-	bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným zázemím (záhrady, detské ihriská, športové ihriská a rekreačné plochy),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečujúca denné potreby obyvateľov (maloobchodné zariadenia, zariadenia nevýrobných služieb a pod.) nerušiaca bývanie, situovaná v rodinných domoch,

-	základná vybavenosť zdravotníctva (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske pracoviská, lekárske poradne a pod.) nerušiaca bývanie, situovaná v rodinných domoch,

-	administratívno-kancelárska vybavenosť (kancelárie, ateliéry a pod.) nerušiaca bývanie a situovaná v rodinných domoch,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská, športoviská a športové ihriská) pre obsluhu územia,

-	malé ubytovacie zariadenia (do 20 lôžok)

-	drobná poľnohospodárska výroba na spracovanie poľnohospodárskych produktov situovaná v rodinných domoch a samostatných prevádzkových objektoch,

-	zariadenia pre úpravu a spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov situované v rodinných domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	ochranná a izolačná zeleň oddelujúca plochy bývania od plôch dopravy, technickej vybavenosti a pôch výroby s rušivým účinkom na obytné prostredie,

-	verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná verejná zeleň),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a cyklistické chodníky,

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne,

-	zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia (trafostanice, regulačné stanice plynu),

neprípustné funkčné využitie:

-	obchodno-obslužná vybavenosť negatívne ovplyvňujúca bývanie, resp. znižujúca kvalitu obytného prostredia,

-	obchodno-obslužná vybavenosť zvyšujúca dopravnú záťaž obytného prostredia,

-	základné a stredné školstvo,

-	zábavné zariadenia,

-	veľké športové zariadenia a areály,

-	drobná poľnohospodárska výroba zhoršujúca kvalitu obytného prostredia,

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	skladovanie,

-	výrobné služby rušiace bývanie,

-	veľkokapacitná poľnohospodárska výroba,

-	ČSPH všetkých druhov.

A2	Plochy bývania v bytových domoch malopodlažných včítane občianskej vybavenosti miestneho významu

A3	Plochy bývania v bytových domoch viacpodlažných včítane občianskej vybavenosti miestneho významu

základná charakteristika:

-	slúžia prevažne pre bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží - A2) a pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (v bytových domoch s 5-timi a viacerými nadzemnými podlažiami - A3) a pre obsluhu denných a občasných potrieb obyvateľstva miestneho významu,

dominantné funkčné využitie:

-	bývanie v málopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží - A2) a pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (v bytových domoch s 5-timi a viacerými nadzemnými podlažiami - A3),

-	s vyhradeným rekreačno-zotavovacím zázemím (detské ihriská, športoviská a športové ihriská, rekreačné plochy a pod.),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.) situovaná v parteri viacfunkčných bytových domov a v samostatných prevádzkových objektoch, celková kapacita max. do 25% celkovej podlažnej plochy bývania,

-	vybavenosť verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, reštaurácie a pod.) situovaná v parteri viacfunkčných bytových domov a v samostatných prevádzkových objektoch, ubytovacie penzióny do max. 50 lôžok,

-	základná vybavenosť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske pracoviská a poradne, stanice opatrovateľskej služby, denné stacionáre pre pobyt geriatrických občanov, domovy - penzióny dôchodcov a pod.) situované vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	vybavenosť vzdelávania a kultúry (málokapacitné, špecializované a špecifické školské a vzdelávacie zariadenia, galérie a výstavné siene, knižnice, kultúrno-spoločenské zariadenia, kluby a pod.) situovaná v parteri viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	administratívna vybavenosť (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné stanice, kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.) situovaná v parteri viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	vybavenosť nevýrobných služieb s nerušivými účinkami na ŽP (obslužné, opravárenské a servisné prevádzkárne a dielne, údržbárske dielne a pod.) situovaná v parteri viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a pod.), pre obsluhu územia,

-	verejná zeleň a zeleň mestského prostredia (parkovo upravená a ostatná zeleň zástavby v okolí bytových domov),

-	ochranná a izolačná zeleň oddelujúca plochy bývania od plôch dopravy, technickej vybavenosti a pôch výroby s rušivým účinkom na obytné prostredie,

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri prístupových a príjazdových komunikáciách, vstavané podzemné a nadzemné garážovacie objekty a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a cyklistické chodníky a pod.,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok),

-	nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiacej obsluhe územia.

neprípustné funkčné využitie:

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	skladovanie,

-	výrobné služby s nerušivými účinkami na ŽP (autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstvo, lakovne),

-	poľnohospodárska výroba,

-	veľké športové zariadenia a areály,

-	veľké ubytovacie zariadenia.

A4	Plochy bývania pre špecifické sociálne skupiny

základná charakteristika:

-	slúžia pre bývanie v málopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží) pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc a pre obyvateľstvo žijúce v rómskych komunitách,

dominantné funkčné využitie:

-	bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	verejná zeleň v okolí bytových domov,

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie chodníky,

-	plochy na odstavovanie vozidiel na teréne,

výnimočne prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	výrobné služby s nerušivými účinkami na ŽP,

-	drobná poľnohospodárska výroba na spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov, situované v samostatných prevádzkových objektoch,

neprípustné funkčné využitie:

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	skladovanie a distribúcia,

-	ČSPH všetkých druhov.

B1	Plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charaktru

charakteristika:

-	predstavujú výhradne plochy zariadení občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu,

-	slúžia pre zariadenia vyššej verejnej a komerčnej vybavenosti zabezpečujúce periodické a občasné potreby obyvateľov a návštevníkov súvisiace s obchodom, službami, vzdelaním, zdravotníctvom, sociálnou starostlivosťou, verejnou administratívou, kultúrou a zábavou, ktoré sa riešia ako samostatné objekty, alebo sú integrované ako súbory objektov, komplexy, areály a centrá vybavenosti s vysokou koncentráciou denne prítomných zamestnancov, návštevníkov a užívateľov, s vysokou frekvenciou návštevnosti, s vysokou mierou mestotvornosti a centrotvornosti,

výhradné funkčné využitie:

-	vybavenosť obchodu (obchodné domy, obchodné centrá, supermarkety, špecializované obchody a pod.),

-	vybavenosť verejného stravovania a ubytovania (kaviarne, reštaurácie, bistrá, vinárne, hotely všetkých kategórií, penzióny),

-	vybavenosť kultúry a osvety (kultúrno-spoločenské a zábavné multimediálne centrá, múzeá, kiná, divadlá),

-	vybavenosť verejnej administratívy (mestské reprezentačné a administratívno-správne zariadenia, reprezentačné štátne a zahraničné zariadenia, zariadenia občianskych združení a politických strán, banky, poisťovne),

-	vybavenosť výstavníctva (veľkoplošné areály a zariadenia),

-	vybavenosť školstva (vysoké školy, študentské domovy a internáty, umelecké školy),

-	duchovné a kultúrno-spoločenské centrá jednotlivých cirkví, rádov a náboženských obcí,

-	vedecko-výskumné zariadenia,

-	zdravotnícka vybavenosť (nemocnice s poliklinikami, špecializované liečebne, rehabilitačné centrá a pod.),

doplnkové plochy a zariadenia:

-	plochy vyhradenej zelene (parkovo upravená vyhradená zeleň, vyhradená zeleň centier a areálov, ostatná vyhradená zeleň areálov a pod.),

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne a i pod terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri príjazdových a prístupových komunikáciách, vstavané podzemné a nadzemné parkovaco-odstavné objekty a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.),

-	ČSPH ako súčasť parkingov a garáží,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok).

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v bytových a rodinných domoch,

-	skladovanie a distribúcia,

-	stavebná výroba,

-	priemyselná výroba,

-	výrobné služby,

-	poľnohospodárska výroba,

-	základné a stredné školy.

B2	Plochy občianskej vybavenosti štvrťového charakteru

charakteristika:

-	predstavujú výhradne plochy zariadení občianskej vybavenosti významu štvrte, ktorá predstavuje spádovú oblasť pre 5-6 tisíc obyvateľov,

-	slúžia pre zariadenia vyššej verejnej a komerčnej vybavenosti zabezpečujúce najmä periodické a občasné potreby bývajúcich obyvateľov v spádovom území súvisiace s obchodom, službami, zdravotníctvom, sociálnou starostlivosťou, kultúrou a športom a ktoré sa riešia ako samostatné objekty, integrované objekty alebo samostatné areály,

výhradné funkčné využitie:

-	zariadenia obchodu ( obchodné centrá, malé supermarkety, špecializované obchody včítane predaja automobilov),

-	vybavenosť verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne, bistrá, vinárne),

-	vybavenosť školstva (materské školy, základné školy, pomocné špeciálne školy, základné umelecké školy, učilištia, stredné školy, detské domovy),

-	zdravotnícka vybavenosť (samostatné zdravotnícke strediská, primárna a sekundárna pomoc, lekárne),

-	vybavenosť sociálnej starostlivosti (denné stacionáre pre pobyt geriatrických občanov, stacionáre pre denný pobyt postihnutých detí predškolského a školského veku, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy),

-	vybavenosť kultúry a osvety (knižnice, kultúrne strediská pre klubovú a spolkovú činnosť a pod.),

-	vybavenosť verejnej administratívy (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošta, policajné stanice a pod.),

-	kostoly a modlitebne jednotlivých náboženských obcí,

-	bývanie ako súčasť zariadení občianskej vybavenosti, celková kapacita max. do 10% podlažnej plochy obč. vybavenosti.

doplnkové plochy a zariadenia:

-	plochy vyhradenej rekreačno-zotavovacej vybavenosti (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a pod.),

-	plochy vyhradenej zelene (parkovo upravená vyhradená zeleň, vyhradená zeleň centier a areálov, ostatná zeleň areálov a pod.),

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri príjazdových a prístupových komunikáciách, vstavané podzemné a nadzemné parkovaco-odstavné objekty a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.),

-	ČSPH ako súčasť parkingov a garáží,

-	ČSPH so sprievodnými prevádzkami.

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v bytových a rodinných domoch,

-	skladovanie a distribúcia,

-	stavebná výroba,

-	priemyselná výroba,

-	výrobné služby,

-	poľnohospodárska výroba.

C1	Zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v malopodlažných a  viacpodlažných objektoch

základná charakteristika:

-	slúžia pre bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží) a pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (v bytových domoch s 5-timi a viacerými nadzemnými podlažiami) a pre obsluhu denných a občasných potrieb obyvateľstva,

prípustné funkčné využitie:

-	bývanie v obytných domoch s verejnou a komerčnou vybavenosťou s obchodno-obslužnou, kultúrno-spoločenskou vybavenosťou a s rekreačno-zotavovacou vybavenosťou (detské ihriská, športoviská a športové ihriská, rekreačné plocha a pod.),

-	obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia včítane predaja automobilov, obslužné zariadenia a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	základná vybavenosť zdravotníctva a sociálnej a sociálnej starostlivosti (lekárne, lekárske ambulancie, stanice opatrovateľskej služby, domovy - penzióny dôchodcov a pod.) situované vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	vybavenosť vzdelávania a kultúry (málokapacitné školské a vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osvetové, kultúrno-spoločenské zariadenia, kluby a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	administratívna vybavenosť (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné stanice, kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	vybavenosť nevýrobných služieb (obslužné, opravárenské a servisné prevádzkárne a dielne), situovaná vo viacfunkčných bytových domoch,

-	verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná zeleň zástavby v okolí bytových domov),

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom,

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod.,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok).

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v rodinných domoch,

-	základné a stredné školy,

-	veľké športové zariadenia a areály,

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	skladovanie a distribúcia,

-	výrobné služby s rušivými účinkami na ŽP,

-	poľnohospodárska výroba,

-	ČSPH so sprievodnými prevádzkami,

C2	Zmiešané plochy bývania,  občianskej vybavenosti a výroby

základná charakteristika:

-	slúžia pre bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží) a pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (v bytových domoch s 5-timi a viacerými nadzemnými podlažiami), pre obsluhu denných a občasných potrieb obyvateľstva a pre umiestnenie a rozvoj drobnej výroby, komunálnej výroby a výrobných služieb, ktoré nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie mesta,

prípustné funkčné využitie:

-	bývanie v malopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 4-nadzemných podlaží a pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (v bytových domoch s 5-timi a viacerými nadzemnými podlažiami),

-	obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	základná vybavenosť zdravotníctva a sociálnej a sociálnej starostlivosti (lekárne, lekárske ambulancie, stanice opatrovateľskej služby, domovy - penzióny dôchodcov a pod.) situované vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	vybavenosť vzdelávania a kultúry (málokapacitné školské a vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osvetové, kultúrno-spoločenské zariadenia, kluby a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	administratívna vybavenosť (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné stanice, kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.) situovaná vo viacfunkčných bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	výrobné, servisné a skladovacie prevádzky (a súvisiace administratívne prevádzky), ktoré nerušia ostatné funkcie umiestnené v okolí ,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a pod.),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná zeleň zástavby v okolí bytových domov),

-	ochranná a izolačná zeleň (parkovo upravená vnútroareálová zeleň),

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom

-	príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.),

-	ČSPH všetkých druhov,

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v rodinných domoch,

-	základné a stredné školy,

-	veľké športové zariadenia a areály,

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	skladovanie a distribúcia,

-	poľnohospodárska výroba.

C3	Zmiešané plochy bývania a rekreácie v záhradkách a chatách

základná charakteristika:

-	slúžia pre bývanie v rodinných domoch a pre rekreáciu v záhradkách a chatách.

prípustné funkčné využitie:

-	bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným zázemím (záhrady, detské ihriská, športové ihriská a rekreačné plochy),

-	rekreačno–produkčné aktivity v záhradách a stavbách na individuálnu rekreáciu.

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchod, stravovanie) situovaná v rodinných domoch,

-	drobná poľnohospodárska výroba na spracovanie poľnohospodárskych produktov nerušiaca kvalitu obytného prostredia situovaná v rodinných domoch a v samostatných prevádzkových objektoch,

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie a cyklistické chodníky,

-	plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne,

-	zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia (trafostanice, regulačné stanice plynu).

neprípustné funkčné využitie:

-	drobná poľnohospodárska výroba zhoršujúca kvalitu obytného prostredia,

-	bývanie v bytových domoch,

-	samostatne stojace zariadenia obč. vybavenosti všetkých druhov,

-	priemyselná výroba,

-	výroba a výrobné služby všetkých druhov,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	sklady a distribúcia,

-	ČSPH všetkých druhov.

D1	Plochy športu

základná charakteristika:

-	predstavujú plochy verejne prospešných zariadení športovej a telovýchovnej vybavenosti  miestneho, mestského a nadmestského významu,

prípustné funkčné využitie:

-	plochy zariadení veľkoplošného a areálového charakteru, ktoré sú tvorené krytými športoviskami (haly, telocvične, plavecké bazény, ľadové plochy a štadióny a pod.), otvorenými športoviskami, ihriskami, kúpaliskami a ďalšími zariadeniami telovýchovy,

-	plochy špecifických športových zariadení (jazdecké, motoristické, vodácke, letecké a ostatné areálové zariadenia),

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod.), hotely všetkých kategórií, motely, turistické ubytovne a ostatné ubytovacie zariadenia),

-	plochy zelene rekreačno-zotavovacieho prostredia (parkovo upravená zeleň, verejná a vyhradená zeleň športovísk a ihrísk a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok).

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v bytových a rodinných domoch,

-	skladovanie a distribúcia,

-	stavebná výroba,

-	priemyselná výroba,

-	výrobné služby,

-	poľnohospodárska výroba,

-	základné a stredné školy.

E1	Plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v zastavanom území

charakteristika:

-	predstavujú územia pre rozvoj centier, areálov a zariadení rekreačnej a zotavovaco-oddychovej vybavenosti miestneho, mestského a nadmestského významu,

prípustné funkčné využitie:

-	zariadenia veľkoplošného a areálového charakteru, ktoré sú tvorené prevažne

otvorenými športoviskami, ihriskami, kúpaliskami a ďalšími zariadeniami rekreá

cie, zotavenia a oddychu, pričom pri návrhu umiestňovania zariadení je potreb

né akceptovať súčasnú vysokú zeleň a v miestach jestvujúcich parkov v maxi

málnej možnej miere zachovať ich charakter,

-	obchodná vybavenosť (maloobchodné zariadenia a pod.),

-	vybavenosť verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod., hotely všetkých kategórií, motely, turistické ubytovne a ostatné ubytovacie zariadenia),

-	vybavenosť kultúry, zábavy a vzdelávania (kultúrno-spoločenské centrá, knižnice, galérie a výstavné siene, múzeá, multimediálne centrá, kluby a pod.),

-	bývanie ako súčasť obslužno-vybavenostných zariadení, celková kapacita max. 10% celkovej podlažnej plochy rekreačných zariadení,

-	plochy zelene rekreačno-zotavovacieho prostredia (parkovo upravená zeleň, verejná a vyhradená zeleň športovísk a ihrísk a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	zariadenia a plochy pre odstavenie vozidiel na teréne,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok).

nevhodné a neprípustné funkčné využitie:

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	výrobné služby,

-	skladovanie a distribúcia,

-	poľnohospodárska výroba,

-	 ČSPH so sprievodnými prevádzkami.

E2	Plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v krajinnom prostredí – vodné a zimné športy

charakteristika:

-	predstavujú na plochách LPF (lesy osobitného určenia pre rekreáciu) a na plochách krajinárskej zelene, koncentrované zariadenia rekreačnej a športovej vybavenosti zväčša v dotyku s prírodnými vodnými plochami a tokmi, ktoré podstatne neohrozia prírodný charakter územia,

prípustné funkčné využitie:

-	rekreačno zotavovacie zalesnené plochy (rekreačné lesy) a vodné plochy (vodné nádrže),

-	rekreačno zotavovacie odlesnené plochy – pobytové lúky,

-	zariadenia veľkoplošného a areálového  charakteru, ktoré sú tvorené otvorenými športoviskami pre vodné a zimné športy (plavecké bazény, vodácke zariadenia, lodenice, ihriská, haly, telocvične, ľadové plochy),

-	vybavenosť verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod., hotely všetkých kategórií, motely, turistické ubytovne a ostatné ubytovacie zariadenia),

-	bývanie ako súčasť obslužno-vybavenostných zariadení, celková kapacita max. 5% celkovej podlažnej plochy rekreačných zariadení,

-	plochy zelene rekreačno-zotavovacieho prostredia (parkovo upravená zeleň, verejná a vyhradená zeleň športovísk a ihrísk a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

neprípustné funkčné využitie:

-	priemyselná výroba,

-	výroba a výrobné služby,

-	stavebníctvo a výroba stavebných hmôt,

-	poľnohospodárska výroba,

-	skladovanie a distribúcia,

-	ČSPH všetkých druhov.

E3	Plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v krajinnom prostredí – agroturistika

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre rozvoj   verejne prospešnej rekreačnej a zotavovaco-oddychovej vybavenosti – agroturistiky,

prípustné funkčné využitie:

-	bývania v rodinných domoch pre obyvateľstvo zaoberajúce sa poľnohospo-dárskou výrobou,

-	vybavenosť verejného stravovania a ubytovania situovaná v rodinných domoch a v samostatných ubytovacích objektoch,

-	plochy vyhradenej rekreačno-zotavovacej vybavenosti (detské ihriská),

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne,

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a cyklistické chodníky,

neprípustné funkčné využitie:

-	priemyselná výroba,

-	výroba a výrobné služby,

-	stavebníctvo a výroba stavebných hmôt,

-	poľnohospodárska výroba,

-	skladovanie a distribúcia,

-	ČSPH všetkých druhov.

F1	Plochy priemyselnej výroby

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre rozvoj priemyselnej výroby celomestského až nadmestského významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na životné a obytné prostredie mesta,

dominantné funkčné využitie:

-	výrobno-produkčné zariadenia areálového charakteru - priemyselný park s produkciou pre regionálne až  nadregionálne zázemie mesta,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti pre obsluhu pracovníkov výroby (maloobchod, verejné stravovanie, služby),

-	základná vybavenosť zdravotníctva pre pracovníkov výroby (primárna lekárska starostlivosť),

-	zariadenia súvisiaceho odborného školstva (učilištia, špeciálne školy),

-	zariadenia vedy a výskumu (výskumné pracoviská),

-	plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru a plochy špecifickej vnútroareálovej zelene,

-	príjazdové komunikácie, pešie komunikácie, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	areály zariadení výroby stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne,

-	ČSPH všetkých druhov.

neprípustné funkčné využitie:

-	rodinné a bytové domy,

-	občianska vybavenosť štvrťového, celomestského a nadmestského charakteru.

F2	Plochy výroby nerušiacej ŽP, výrobných služieb, distribúcie a skladov

charakteristika:

-	slúžia predovšetkým pre lokalizáciu a rozvoj drobnej výroby, komunálnej výroby a výrobných služieb, ktoré nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie mesta,

dominantné funkčné využitie:

-	prevádzky výrobno-obslužných podnikateľských aktivít,

-	málokapacitné a prenajímateľné výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky,

-	opravárenské a servisné prevádzky,

-	prevádzky komunálneho  a miestneho hospodárstva,

-	prevádzky výrobných služieb,

-	prevádzky údržby mestských infraštrukturálnych sietí, čistenia komunikácií a verejných plôch,

-	distribučno-skladovacie prevádzky a centrá,

-	maloobchodné skladovacie prevádzky a areály,

-	veľkoobchodné skladovacie prevádzky a areály,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti pre obsluhu pracovníkov výroby (maloobchod, verejné stravovanie, služby),

-	obchodná vybavenosť (obchodné zariadenia),

-	vybavenosť verejného stravovania,

-	vybavenosť komerčnej administratívy (prenajímateľné kancelárie a administratívne zariadenia),

-	príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne,

-	ČSPH všetkých druhov.

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie v rodinných a bytových domoch,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a športoviská a pod.),

-	priemyselná výroba,

-	stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,

-	poľnohospodárska výroba.

F3	Plochy zariadení poľnohospodárskej výroby

charakteristika:

-	predstavujú územia pre rozvoj poľnohospodárskej výroby miestneho až nadmiestneho významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie,

dominantné funkčné využitie:

-	poľnohospodárske výrobno-produkčné zariadenia areálového charakteru (stavby na chov zvierat a zariadenia na spracovanie a uskladnenie poľnohospodárskych produktov),

-	skladovanie a distribúcia.

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	opravárenské služby poľnohospodárskych mechanizmov,

-	odstavné státia a garáže poľnohospodárskych mechanizmov,

-	objekty technickej vybavenosti pre obsluhu územia,

-	zariadenia sociálnej vybavenosti pre zamestnancov,

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti pre obsluhu pracovníkov výroby (maloobchod, verejné stravovanie, služby),

-	 ČSPH so sprievodnými prevádzkami.

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť,

-	priemyselná výroba,

-	stavebníctvo a výroba stavebných hmôt.

F4	Plochy skleníkového hospodárstva

charakteristika:

-	predstavujú výhradne plochy pre rozvoj skleníkového hospodárstva,

dominantné funkčné využitie:

-	zariadenia vybavenosti skleníkov na rastlinnú výrobu a produkciu kvetov,

-	zariadenia vybavenosti pre spracovanie, skladovanie a expedíciu produktov,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	vybavenosť riadiacej administratívy a sociálnej vybavenosti pre zamestnancov,

-	príjazdové komunikácie a pešie chodníky,

-	odstavné a parkovacie plochy,

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie,

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť,

-	zariadenia verejnej  a komerčnej vybavenosti,

-	priemyselná výroba,

-	 ČSPH všetkých druhov.

G1	Plochy parkov

charakteristika:

-	predstavujú verejne prístupné ucelené plochy zelene s parkovou úpravou vysokých, stredných a nízkych etáží zelene v minimálnom plošnom rozsahu 0,25ha, ktoré sú situované v zastavanom území mesta a ktoré sú dôležité z mestotvorného hľadiska (s kombináciou rekreačno-zotavovacích aktivít),

dominantné funkčné využitie:

-	parky slúžiace na odpočinok a drobné rekreačné aktivity,

-	plochy menších parkovo upravených plôch,

-	ostatná verejná zeleň.

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia verejného stravovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie),

-	zariadenia kultúry (otvorené pódiá, amfiteátre, letné kiná),

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	turistické pešie a cyklistické chodníky a voľné priestranstvá,

-	doplnkové rekreačno-zotavovacie zariadenia parkov, peších chodníkov a trás (oddychové miesta, prírodné športové plochy a ihriská, lavičky, fontány a vodné plochy, sochárske umelecké diela, detské ihriská, informačné a orientačné tabule a pod.),

-	doplnkové hygienické zariadenia,

neprípustné funkčné využitie:

-	ČSPH všetkých druhov.

G2	Plochy cintorínov

charakteristika:

-	predstavujú špecifické zariadenia verejnej vybavenosti pre pietne účely s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene s parkovou úpravou vysokých, stredných a nízkych etáží zelene,

dominantné funkčné využitie:

-	cintorín

-	urnový háj,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	nevýrobné služby (kamenárstvo, údržba areálov),

-	pešie komunikácie a priestranstvá,

-	doplnkové zariadenia parkov, peších chodníkov a trás (oddychové miesta, lavičky, sochárske umelecké diela),

neprípustné funkčné využitie:

-	ČSPH všetkých druhov.

G3	Plochy ochrannej a izolačnej zelene

základná charakteristika:

-	predstavujú plochy sprievodnej zelene dopravných trás automobilovej a železničnej dopravy a koridorov verejnej technickej infraštruktúry,

výhradné funkčné využitie:

-	ochranná zeleň,

-	izolačná zeleň,

-	výplňová zeleň,

-	plochy menších parkovo upravených plôch,

-	ostatná verejná zeleň,

-	zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri prístupových a príjazdových komunikáciách a pod.),

-	prístupové a príjazdové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod.,

-	trasovanie vedení, sietí a líniových zariadení technickej obsluhy územia.

H1	Plochy záhradkárskych osád mimo zastavaného územia

H2	Plochy záhradkárskych osád v zastavanom území

H3	Plochy chatových osád  v zastavanom území

charakteristika:

-	predstavujú výhradne plochy s rekreačno–zotavovacími aktivitami a s aktivitami rastlinnej produkcie,

dominantné funkčné využitie:

-	záhrady začlenené do záhradkárskych osád,

-	záhrady samostatné,

-	chatové osady,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania (bufety),

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	prístupové a príjazdové komunikácie,

-	príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  cyklistické chodníky,

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie,

-	verejná a komerčná vybavenosť okrem verejného stravovania,

-	priemyselná výroba,

-	výrobné a nevýrobné služby,

-	distribúcia a skladovanie,

-	poľnohospodárska výroba,

-	ČSPH všetkých druhov,

I1	Plochy ornej pôdy – najvyššia bonita

základná charakteristika:

-	predstavujú územia pre intenzívne hospodárenie na poľnohospodárskom pôdnom fonde – ornej pôde,

výhradné funkčné využitie:

-	poľnohospodárske aktivity,

J1	LPF – les osobitného určenia (rekreačný)

J2	LPF – les ochranný

J3	LPF – les hospodársky

charakteristika:

-	predstavujú plochy lesného pôdneho fondu porastené drevinami, ktoré slúžia pre hospodárske, pôdohospodárske, vodohospodárske, stabilizačné a rekre-ačné funkcie a ktorých využitie vymedzuje lesný hospodársky plán,

výhradné funkčné využitie:

-	lesy rekreačné,

-	lesy ochranné,

-	lesy hospodárske,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	lesné hospodárske prístupové komunikácie pre údržbu,

-	lesné hospodárske zariadenia (horárne, lesné chaty),

-	turistické pešie chodníky a cyklistické trasy.

J4	Plochy zelene lesného charakteru

základná charakteristika:

-	územia zarastené drevinami, nespadajúce do lesného pôdneho fondu, ktoré sú verejne prístupné,

dominantné funkčné využitie:

-	zalesnené plochy,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť (otvorené športoviská a ihriská, lesné altány a prístrešky),

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania (bufety).

J5	Ostatné plochy krajinárskej zelene (brehové porasty a remízky)

základná charakteristika:

-	vegetačné formácie pozdÍž vodných tokov , krovinato-stromové vegetácie s bylinami v poľnohospodársky využívanej krajine, slúžiace na predel veľkých poľnohospodárskych plôch,

výhradné funkčné využitie:

-	zeleň pre zachovanie a obnovu prírodných a krajinných hodnôt v území.

J6	Plochy trvalých trávnatých porastov

základná charakteristika:

-	špecifické plochy poľnohospodárskej pôdy zarastené trávami prevažne kosené alebo spásané,

dominantné funkčné využitie:

-	poľnohospodárska výroba krmovín,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	rekreačno-zotavovacia vybavenosť – pobytové lúky (oddychové miesta).

K	Vodné toky a plochy

charakteristika:

-	predstavujú plochy tokov a vodných nádrží,

dominantné funkčné využitie:

-	rieky, potoky, kanály (priesakové, prívodné, odpadové),

-	prírodné jazerá a štrkoviská, rybníky,

-	objekty na tokoch (hate, čerpacie stanice, vodné elektrárne, odberné, výpustné, regulačné objekty).

L	Plochy hrádze

charakteristika a výhradné  funkčné využitie:

-	hrádze, prehrádzky.

M1	Plochy zariadení vodného hospodárstva

M2	Plochy zariadení energetiky a telekomunikácie

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre rozvoj zariadení technickej obsluhy územia mesta,

dominantné funkčné využitie:

-	vodohospodárske stavby a zariadenia (vodojemy, čerpacie a prečerpávacie

stanice, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie stanice odpadových vôd, ostatné vodohospodárske zariadenia),

-	stavby a zariadenia pre zásobovanie územia mesta elektrickou energiou, plynom, teplom (teplárne, kotolne, centralizované zdroje tepla a elektrickej energie, distribučné stanice energetických médií, trafostanice a pod.),

-	špecifické strojárske a telekomunikačné zariadenia a stavby,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia prechodného, pohotovostného a služobného bývania,

-	plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru a plochy špecifickej vnútroareálovej zelene, (parkovo upravená vnútroareálová zeleň, ostatná vyhradená zeleň areálov a pod.),

-	príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	ČSPH mestského typu (t.j. bez sprievodných prevádzok).

neprípustné funkčné využitie:

-	občianska vybavenosť všetkého druhu,

-	skladovanie a distribúcia,

-	výroba všetkých druhov.

M3	Plochy zariadení ostatnej technickej infraštruktúry

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre zariadenia cestnej a automobilovej dopravy miestneho a mestského významu a zariadení mestskej hromadnej dopravy.

dominantné funkčné využitie:

-	plochy s prevahou špecifických dopravných zariadení určených na odstavovanie, parkovanie a garážovanie osobných a nákladných automobilov (záchytné parkoviská pre osobné automobily, autobusy, nákladné automobily, sústredené hromadné garáže a pod.),

-	plochy s prevahou špecifických dopravných zariadení mestskej hromadnej dopravy (depá, opravovne a dielne dopravných podnikov, technické základne dopravných podnikov a pod.),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti (maloobchodné zariadenia viazané na prevádzku autobusových staníc a pod.),

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania (bistrá, reštaurácie viazané na prevádzku autobusových staníc a pod.),

-	zariadenia administratívnej vybavenosti viazanej na prevádzku autobusových staníc (viazané zariadenia administratívy a správy, pošty, policajné stanice a pod.),

-	plochy zelene mestského prostredia (parkovo upravená mestská zeleň, verejná a vyhradená zeleň , sprievodná a izolačná zeleň a pod.),

-	príjazdové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  plochy s kumuláciou pešieho pohybu, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	odstavné a parkovacie plochy

-	ČSPH všetkých druhov,

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie prechodné, pohotovostné a služobné.

N	Plochy rýchlostných komunikácií

charakteristika:

-	predstavujú dopravné plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia ako dlhodobé rezervy pre nadradené a dopravné trasy regionálneho až nadregionálneho významu.

dominantné funkčné využitie:

-	plochy s líniovými zariadeniami rýchlostných komunikácií R s prevahou tranzitného dopravného významu.

-	trasy a koridory vedení technickej infraštruktúry v komunikáciách alebo v súbehu s nimi.

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	odstavné a parkovacie plochy.

-	plochy sprievodnej zelene komunikácií.

-	ČSPH s prevádzkami pre cestovný ruch (stravovanie, umývanie áut).

N1	Plochy komunikácií - hlavná dopravná sieť

charakteristika:

-	predstavujú dopravné plochy hlavnej dopravnej siete celomestského a regionálneho  významu,

dominantné funkčné využitie:

-	plochy s líniovými zariadeniami komunikácií štátnych ciest I. a II. triedy - kategórie C s prevahou významu dopravnej obsluhy celého riešeného územia a s významom obchvatového charakteru tranzitujúcej regionálnej dopravy,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	trasy a koridory vedení technickej infraštruktúry v komunikáciách alebo v súbehu s nimi,

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	pešie chodníky a plochy s kumuláciou pešieho pohybu,

-	cyklistické chodníky oddelené od dopravného priestoru komunikácií,

-	plochy sprievodnej zelene komunikácií,

-	ČSPH mestského typu.

N2	Plochy ostatných komunikácií a verejné priestranstvá

charakteristika:

-	predstavujú dopravné plochy  miestneho a celomestského významu,

dominantné funkčné využitie:

-	plochy s líniovými zariadeniami komunikácií obslužného a spoločenského významu s prevahou priamej obslužnej funkcie vo vzťahu k vlastnému zázemiu,

-	verejné priestranstvá dopravné,

-	zariadenia zastávok na linkách mestskej hromadnej dopravy,

-	trasy a koridory vedení techn. infraštruktúry v komunikáciách alebo v súbehu s nimi,

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	pešie chodníky a plochy s kumuláciou pešieho pohybu,

-	cyklistické chodníky oddelené od dopravného priestoru komunikácií,

-	plochy sprievodnej zelene komunikácií,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	ČSPH mestského typu.

N3	Plochy železničných tratí, vlečiek a zariadení železničnej dopravy

charakteristika:

-	predstavujú dopravné plochy  celomestského až nadregionálneho významu,

dominantné funkčné využitie:

-	plochy osobných, nákladných, zoraďovacích a odstavných staníc, depá železničnej dopravy a pod.,

-	líniové zariadenia železničných tratí a vlečiek bez ohľadu na počet koľají a celkový spôsob prevádzkového využívania,

-	plochy koľajísk železničných tratí  špecifické dopravné zariadenia s prevahou železničných koľajísk,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti (maloobchodné zariadenia viazané viazané na prevádzku železničných staníc a pod.),

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie viazané na prevádzku železničných staníc a pod.),

-	zariadenia administratívnej vybavenosti viazanej na prevádzku železničných staníc (viazané zariadenia administratívy a správy, pošty, policajné stanice a pod.),

-	plochy zelene mestského prostredia (parkovo upravená mestská zeleň, verejná a vyhradená zeleň, sprievodná a izolačná zeleň a pod.),

-	príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky,  cyklistické chodníky, vyhradené komunikácie areálov a pod.,

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	ČSPH mestského typu.

N4	Plochy vodnej dopravy

charakteristika:

-	slúžia pre umiestnenie stavieb a zariadení zabezpečujúcich nákladnú vodnú dopravu,

dominantné funkčné využitie:

-	areály špecifických zariadení nákladného prístavu,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti pre obsluhu pracovníkov výroby (maloobchod, verejné stravovanie, služby),

-	líniové zariadenia železničných tratí a vlečiek,

-	líniové zariadenia komunikácií dopravnej obsluhy,

-	príjazdové komunikácie, vyhradené komunikácie,

-	odstavné a parkovacie plochy,

-	ČSPH mestského typu.

N5	Plochy zariadení tranzitnej dopravy

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre rozvoj zariadení zabezpečujúcich tranzitnú dopravu tovarov a osôb v rámci regionálnych a medzištátnych vzťahov,

dominantné funkčné využitie:

-	plochy špecifických dopravných zariadení veľkoplošného areálového charakteru, určených na odstavovanie a parkovanie nákladných automobilov a kamiónov - truck-centrá,

-	plochy špecifických skladovo-distribučných zariadení na skladovanie a prekladanie tovarov – terminály,

-	plochy špecifických zariadení vybavenosti hraničných prechodov (stavby pre kontrolné, bezpečnostné, colné činnosti),

-	odstavné a parkovacie plochy,

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti (maloobchodné zariadenia a služby viazané na prevádzku truck-centier, terminálov a hraničných prechodov),

-	zariadenia vybavenosti verejného stravovania a ubytovania (bistrá, reštaurácie, ubytovne, motely, viazané na prevádzku truck-centier, terminálov),

-	ČSPH všetkých druhov.

O	Plochy osobitného určenia

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre ochranné a bezpečnostné zariadenia štátu,

výhradné funkčné využitie:

-	zariadenia vybavenosti vojenského charakteru a civilnej ochrany.

P	Plochy odpadového hospodárstva

charakteristika:

-	predstavujú plochy pre rozvoj zariadení odpadového hospodárstva,

dominantné funkčné využitie:

-	zariadenia odpadového hospodárstva (centrálne zberné dvory a kompostovne biologických odpadov),

prípustné doplnkové funkčné využitie:

-	plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru,

-	príjazdové a vyhradené komunikácie,

neprípustné funkčné využitie:

-	bývanie,

-	občianska vybavenosť všetkých druhov,

-	výroba všetkých druhov,

-	ČSPH všetkých druhov.

4.2.2.  Regulácia intenzity využitia funkčných plôch

Základnými charakteristikami využitia územia v územnom pláne mesta sú:

- spôsob využitia územia t. j.  funkčné využitie,

- intenzita (miera) využitia územia t. j. miera exploatácie územia zástavbou.

Intenzita využitia územia sa reguluje použitím relatívnych  ukazovateľov. Ako regulatívy slúžia ukazovatele intenzity využitia územia. Bývajú stanovené ako  maximálne prípustná hranica  miery využitia územia. Táto závisí najmä od špecifických podmienok súvisiacich s charakterom rozvojového územia a jeho polohou v rámci mesta.

Pre možnosť uplatnenia regulačných nástrojov pri usmerňovaní budúceho urbanistického rozvoja mesta  metódami regulácie, je územie mesta z hľadiska významovej hierarchizácie členené na dve základné urbanistické prostredia -vnútorné mesto a ostatné územie.

-	vnútorné mesto: priestor medzi železnicou, novým severným obchvatom až po Váh, pravý breh Váhu a nábrežie súčasného prístavu po železnicu (mestská časť Komárno)

-	ostatné územie: nové rozvojové plochy a ostatné mestské časti.

Pri formulovaní nárokov na intenzitu využitia územia  sa takto zohľadňujú základné, charakteristické špecifiká jednotlivých častí územia mesta.

- pre vnútorné mesto: zástavba bloková a solitérna s vysokou mierou polyfunkcie, výška zástavby rešpektujúca siluetu a zohľadňujúca charakter prostredia, vyššia hustota zástavby, vyššie nároky na kvalitu architektúry a prostredia, zvýraznenie nárokov na riešenie  podzemia, požiadavky na formovanie parteru, nutnosť stanovenia záväzného podielu funkcie bývania v rámci zmiešaného územia, zabezpečenie parkovania ako i časti technického a prevádzkového vybavenia územia v podzemí, zabezpečenie ochranej a izolačnej zelene medzi jestvujúcimi plochami pre bývanie a plochami pre technickú, dovravnú vybavenosť a výrobu,

- pre ostatné územie: možnosti rozvoja všetkých foriem bývania, včítane  možností  rozvoľnenej zástavby s nižšou podlažnosťou a zástavby rodinných domov (až po vidiecky charakter zástavby), možnosti lokalizácie zariadení areálovej občianskej vybavenosti s väčšími nárokmi na plochu pozemkov, ako aj územné možnosti pre lokalizáciu  väčších podnikov priemyselnej a inej výroby.

Hodnoty ukazovateľov intenzity využitia územia sú stanovené diferencovane pre rozvojové územia v rámci diferencovaných územných celkov s určitou mierou nevyhnutného zjednodušovania, ale vždy zohľadňujúce polohu v rámci mesta ako princíp.

Na základe rozdielnej polohy v meste sa  prejavujú nasledovné diferencie, ktoré sú zohľadnené v návrhu regulácie intenzity využitia územia a vyjadrené v tabuľke 3.1 pre vnútorné mesto a v tabuľke 3.2 pre ostatné územie. Obsah tabuliek je záväzný.

TABUĽKA 3.1

REGULÁCIA INTENZITY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

VO VNÚTORNOM MESTE

|  | Max.koeficient zastavania | Min.koeficient zelene | Max. podlažnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0,4 | 0,4 | STN 73 4301 |
| A2 | 0,5 | 0,25 |  |
| A3 | - | - | - |
| A4 | 0,6 | 0,3 | 4 |
| B1 | 0,7 | 0,2 | Bez limitu |
| B2 | 0,5 | 0,3 | Výška 20m |
| C1 | 0,7 | 0,2 | 8 |
| C2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| C3 | 0,3 | 0,5 | 2 (pre RD) |
| D1 | 0,5 | 0,3 | c |
| E1 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| E2 | - | - | - |
| E3 | - | - | - |
| F1 | 0,6 | 0,2 | Výška 20m |
| F2 | 0,6 | 0,15 | Výška 15m |

TABUĽKA 3.2

REGULÁCIA INTENZITY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

PRE OSTATNÉ ÚZEMIE

|  | Max.koeficient zastavania | Min.koeficient zelene | Max. podlažnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0,4 | 0,5 | STN 73 4301 |
| A2 | 0,5 | 0,25 |  |
| A3 | - | - | - |
| A4 | 0,6 | 0,3 | 4 |
| B1 | 0,5 | 0,4 | Bez limitu |
| B2 | 0,4 | 0,4 | Výška 15m |
| C1 | 0,6 | 0,3 | 4 |
| C2 | 0,5 | 0,3 | 4 |
| C3 | - | - | - |
| D1 | 0,4 | 0,4 | Výška 15 |
| E1 | 0,3 | 0,6 | 4 |
| E2 | 0,1 | 0,8 | 4 |
| E3 | 0,05 | - | 2 |
| F1 | 0,7 | 0,1 | Bez limitu |
| F2 | 0,7 | 0,1 | Bez limitu |

Územný plán určuje mieru využitia územia pre vybrané funkčné plochy regulatívmi, ktoré stanovujú maximálnu  mieru využitia územia zástavbou a minimálnu plochu zelene, max. podlažnosť a požiadavky na  podiel funkcií v zmiešaných územiach. Podiel funkcií v zmiešaných územiach je premenlivý.

Miera polyfunkčnosti sa záväzne ustanovuje percentuálnym zastúpením jednotlivých funkcií z celkovej podlažnej plochy, pričom rozsah zastúpenia funkcie bývania je požadovaný ako záväzné maximum. Miera polyfunkčnosti sa stanovuje:

C1 - zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti:

pre vnútorné mesto:	max. 60% bývanie, 10-15% OV v parteri, 10-15 % admin., 10% PG

pre ostatné územie: 	max. 70% bývanie, 20% OV, 10% PG

pre UB 26/9, UB 19/41:       80% bývanie, 10% OV, 10% PG

C2 - zmiešané územie bývanie občianskej vybavenosti a výroby:

pre vnútorné mesto:	max. 40% bývanie, 30% nerušivá výroba, 20% OV, 10% PG

pre ostatné územie:	max. 30% bývanie, 50% nerušivá výroba, 10% OV, 10% PG

C3 - zmiešané územie bývanie a rekreácie v záhradách a chatách:

pre UB 4/6 a 17/3:	max. 50% územia pre pozemky rod. domov

Definovanie druhu stavebných zásahov z hľadiska regulovania využitia územia

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom návrh územného plánu nepredpokladá zmenu funkčného využitia, ani zmenu spôsobu zástavby. Miera stavebných zásahov do územia neprekročí rozsah cca 10-15% z celkovej hrubej podlažnej plochy zástavby v území. Jedná sa  v zásade o nadstavby, dostavby a prístavby domov, využitie podkroví, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prielukách domov a pod. Stanovenie regulácie intenzity využitia stabilizovaných území z celomestského pohľadu na úrovni územného plánu mesta nie je účelné. Regulácia sa deje verbálnym spôsobom popisom zásahov na úrovni podrobnejšej dokumentácie.

Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje:

- novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách.

Transformované územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje:

- zásadnú zmenu funkčného využitia,

- zmenu spôsobu zástavby veľkého  rozsahu , pri zachovaní funkčného využitia územia.

V  rozvojových a transformovaných územiach mesta sú na celomestskej úrovni záväzne stanovené požiadavky na intenzitu využitia plôch.

V  štádiu využívania schváleného dokumentu sú  ukazovatele intenzity využitia územia jednotlivých funkčných plôch nositeľom informácie pre zadanie podrobnejšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie, ako aj súčasťou kritérií pre jej posudzovanie. Až po overení podrobnejším riešením, ktoré zohľadní okrem urbanistickej funkcie, podlažnosti, polohy v meste aj iné špecifiká navrhovaných území je možné vo väzbe na zvolený typ zástavby považovať regulatívy intenzity využitia územia za záväzný prvok pre účely územného rozhodovania a povoľovanie stavieb.

4.3. ZÁSADY A REGULATíVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA

4.3.1. Občianska vybavenosť miestneho významu - základná

Občianska vybavenosť miestneho významu - základná obsahuje zariadenia dennej potreby v rozsahu:

-	verejnej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, šport a sociálna starostlivosť)

- komerčnej vybavenosti ( maloobchod, verejné stravovanie, služby, čiastočne šport, telovýchova, kultúra, zdravotníctvo)

Zásady umiestňovania vybavenosti miestneho významu - základnej:

  - zariadenia umiestňovať, resp. ponechať ako samostatné alebo vostavané ako súčasť rodinných a polyfunkčných domov

-	v jestvujúcich zariadeniach vyhovujúcich priestorovo, prevádzkovo (spôsob zásobovania, parkovania) a funkčne (požadovaný druh zariadenia, hygienická nezávadnosť)

-	v nových zariadeniach

  - zariadenia umiestňovať na plochách bývania A1 – A3, C1, C2 v primeranej pešej dostupnosti, aby boli splnené podmienky pre základnú obsluhu všetkých obyvateľov

  - zariadenia umiestňovať aj na iných plochách, najmä B2, E1 v prípadoch, keď podmienky podľa zásady primeranej pešej dostupnosti nie je možné zabezpečiť

Regulatívy umiestňovania vybavenosti miestneho významu - základnej:

Rozsah jednotlivých druhov základnej verejnej vybavenosti ktoré musia byť záväzne (obligatórne) umiestnené v novonavrhovanom obytnom území včítane odporúčaných štandardov je uvedený v tabuľke.

REGULÁCIA UMIESTŇOVANIA ZÁKLADNEJ VEREJNEJ VYBAVENOSTI

S ODPORÚČANÝMI ŠTANDARDAMI

| Verejná vybavenosť | Druh zariadenia | Odporúčaný štandard | Umiestňovanie na plochách |
| --- | --- | --- | --- |
| školstvo | Materská škola | 40 lôžok, 400m2 podl. plochy /1000 obyvateľov | A1-A3, C1, C2 |
|  | Základná škola | 140 žiakov, 1500m2 podl.plochy/1000 obyv. | A2-A3 |
| Primárne zdravotné zariadenie | Praktický lekár pre dospelých | 1 lekár/1900 obyvateľov | A1, C1, C2 |
|  | Praktický lekár pre dorast | 1 lekár/1200 obyvateľov |  |
|  | gynekológ | 1 lekár/4600 obyvateľov |  |
|  | stomatológ | 1 lekár/2500 obyvateľov |  |
| Telovýchova a šport | Ihrisko maloplošné (menej ako 2000 m2) | 2/1000 obyvateľov | D1 |
|  | Tenisové ihrisko - cvičné | 0,5/1000 obyvateľov |  |
|  | Telocvičňa 18/30m | 0,2/1000 obyvateľov |  |
| Základná sociálna starostlivosť | Domov – penzión pre dôchodcov | 0,7 miest/1000 obyvateľov | B2, C1, C2 |

Uvedené zariadenia musia byť v zmysle tabuľky premietnuté do územných plánov jednotlivých obytných zón, kde sa určí ich konkrétna veľkosť a konkrétne umiestnenie stavieb na pozemky.

Zariadenia základnej komerčnej vybavenosti sa v obytnom území umiestňujú smerne (fakultatívne) a potreba sa riadi požiadavkami trhu v závislosti od koncentrácie a hustoty bývajúceho a prítomného obyvateľstva, s ohľadom na dochádzkovú vzdialenosť a dostupnosť.

Rozsah jednotlivých druhov a umiestňovanie základnej komerčnej vybavenosti regulovať podľa tabuľky včítane odporúčaných štandardov.

REGULÁCIA UMIESTŇOVANIA ZÁKLADNEJ KOMERČNEJ VYBAVENOSTI

S ODPORÚČANÝMI ŠTANDARDAMI

| komerčná vybavenosť | druh zariadenia | odporúčaný štandard | umiestňovanie na plochách |
| --- | --- | --- | --- |
| maloobchod | predajne potravín | 120m2 podl.plochy/1000 obyvateľov | A1-A3, C1-C2 |
| verejné stravovanie | reštaurácia III. A IV.C.S | 25 stoličiek/1000 obyvateľov | A1-A3, C1, C2, B2 |
|  | vináreň | 35 stoličiek/1000 obyv. |  |
|  | kaviareň | 40 stoličiek/1000 obyv. |  |
|  | hostinec | 35 stoličiek/1000 obyv. |  |
| služby | oprava tovaru osob. spotreby | min.1zariadnie/1000/obyv. | A2, B2, C1, C2 |
|  | Obchodné služby | min.1zariadnie/1000/obyv. |  |

4.3.2. Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu - vyššia, občianska vybavenosť štvrťového významu

Občianska vybavenosť vybavenosť celomestského a nadmestského významu - vyššia a občianska vybavenosť štvrťového významu obsahuje zariadenia občasnej potreby v rozsahu:

-	verejnej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, šport a sociálna starostlivosť),

- komerčnej vybavenosti ( maloobchod, verejné stravovanie, služby, čiastočne šport, telovýchova, kultúra, zdravotníctvo).

Zásady umiestňovania vybavenosti celomestského a nadmestského významu - vyššej a občianskej vybavenosti štvrťového významu

  - zariadenia občasnej spotreby (občianska vybavenosť štvrťového charakteru) umiestňovať na plochách B2, ktoré sú ťažiskovými polohami v priestorovom usporiadaní jednotlivých sídelných jednotiek a vytvárajú ohniská obslužných a spoločenských aktivít obyvateľov,

  - zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského  charakteru umiestňovať na plochách B1, E1, ktoré tvoria v priestorovej štruktúre a celkovom obraze mesta významné uzly komerčnej a verejnej vybavenosti, zohľadňujúc  a využívajúc pritom špecifický charakter prostredia (plochy nábrežia Dunaja a Váhu, Pevnostný systém, pamiatková zóna),

  - zariadenia občianskej vybavenosti produkujúce zložky zaťažujúce obytné prostredie (hluk, exhaláty) umiestňovať tak, aby nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia,

  - pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti na plochách B1 a B2 dôsledne uplatňovať požiadavky na rozsah plôch statickej dopravy, zodpovedajúci príslušnému druhu a veľkosti zariadenia občianskej vybavenosti.

Regulatívy umiestňovania vybavenosti celomestského a nadmestského významu - vyššej a občianskej vybavenosti štvrťového významu

Zariadenia vybavenosti sa umiestňujú do ťažiska celomestského centra a do jednotlivých ťažísk štvrťových centier (grafická príloha).

Pre uvedené ťažiská sa ustanovujú nasledovné druhy zariadení a ich kapacity (účelové jednotky). Ustanovujú sa v obecnej rovine pre umiestňovanie jednotlivých druhov zariadení do vymedzených území B1, B2, E1, E2. Sú záväzným podkladom pre návrh veľkosti a  umiestnenie konkrétnych objektov v územných plánoch zón. Sú tiež podkladom pre overenie umiestnenia konkrétnych objektoch v urbanistických štúdiách. Umiestňovanie zariadení regulovať podľa tabuľky včítane odporúčaných štandardov:

4.4.	ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

- rezervovať koridor pre severojužný rýchlostný ťah vo východnej časti riešeného územia v polohe určenej v grafickej časti,

- rezervovať koridor pre severný rýchlostný okruh v polohe určenej v grafickej časti,

- rešpektovať navrhnutý vnútorný komunikačný systém,

- rezervovať plochu pre terminál kombinovanej nákladnej dopravy,

- rezervovať plochu pre TIR – parkovisko s vybavenosťou,

- rezervovať plochu pre úpravu parametrov železničnej trate vo vnútornom meste.

4.5.	ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

4.5.1. Vodné hospodárstvo

Vodovody:

- vedenie verejného vodovodu ukladať v rámci verejného priestoru,

- dimenzovať profil prívodného potrubia podľa funkčného využitia–min. DN 100,

- rešpektovať ochranné pásma PHO pre vodný zdroj aj na plánované rozšírenie   zdroja,

- zosilniť prívodné potrubie pre navrhované územné celky na ľavej strane Váhu.

Kanalizácia:

- vykonať rekonštrukčné práce na ČOV Komárno,

- ČOV Kava, ČOV Lándor,

- ukladať vedenie verejnej kanalizácie v rámci verejného priestoru,

- pre rekreačné územné celky, ktoré nemôžu byť napojené na kanalizačnú sieť, lokalizovať zariadenia pre čistenie splaškových vôd.

4.5.2. Zásobovanie teplom

- rozšíriť jestvujúce zásobovanie teplom pe záujmovú oblasť, ktorá počíta s rozšírením bytovej výstavby, rozvojom drobného výrobného procesu a rozvojom rekreácie a turistiky,

- z hľadiska výroby tepla ktoré sa uvažuje na báze zemného plynu, prípadne tuhého paliva, je nutné záujmovú oblasť Komárna v budúcnosti rozšíriť a skoordinovať; podľa uvedeného charakteru rozvoja riešiť výrobu a dodávku tepla individuálne, prípadne zo spoločných zdrojov tepla (centrálne) nasledovnými spôsobmi:

- -	výroba tepla centrálne (nutnosť odovzdávacích staníc tepla),

- -	miestne spoločné kotolne (nové kotolne),

- -	individuálna výroba tepla (domáce kotolne),

- neuvažovať s rozširovaním jestvujúcich centrálnych kotolní, uvažovať len s ich rekonštrukciou.

4.5.3. Zásobovanie plynom

- pre oblasť zásobovania plynom vybudovať nové prípojky a trasy plynovodov,

- pri všetkých nových odberoch vybudovať príslušné regulačné stanice,

- nový plynovod klásť v rámci verejného priestoru.

4.5.4  Zásobovanie elektrickou energiou

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je potrebné do r. 2021 zabezpečiť:

-	výstavbu nového 110kV vedenia Komárno – Štúrovo /prípadne aspoň časť vedenia od Komárna po navrhovanú rozvodňu Komárno II.,

-	výstavbu novej rozvodne 110/22kV – Komárno II,

-	výstavbu nových 22kV napájačov z existujúcej rozvodne Komárno,

-	zvýšenie výkonu /rekonštrukcie/ existujúcich trafostaníc, kde sa dá nárast spotreby pokryť touto formou (najmä v oblastiach Lándor – Kava /č.390/, Ďulov Dvor /č.1025,363/, Harčáš, Hadovce-N. Osada /č.390/ a sčasti i Nová Stráž /č.355/),

-	v prípadoch napájania nových odberov z existujúcich vzdušných 22kV prípojok tieto posúdiť a prípadne rekonštruovať a zakáblovať,

-	 vzhľadom na celkom nové podmienky a možnosti napájania /pri výstavbe novej rozvodne 110/22kV/ je nutné vypracovať energetickú štúdiu /generel/ zásobovania mesta Komárna elektrickou energiou.

4.5.5	Telekomunikácie

Pre oblasť telekomunikácií je potrebné zabezpečiť:

- priestory pre umiestnenie novej ATÚ,

- rozšírenie HOST Komárno,

- potrebné rozšírenie kapacity jednotlivých ATÚ.

4.6.	ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT

Pri využívaní územia rešpektovať a chrániť kultúrno-historické hodnoty v zmysle zákona NR SR č.  49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkové územie v riešenom území tvoria:

- Pamiatková zóna - vyhlásená Západoslovenským Krajským národným výborom v Bratislave  25.09.1990

-	hranica pamiatkovej zóny je vyznačená vo výkresovej časti

-	pri využívaní územia pamiatkovej zóny chrániť:

- historický pôdorys a jemu prislúchajúcu priestorovú a hmotovú skladbu

- historickú panorámu pamiatkovej zóny a hlavné dominanty

- nehnuteľné kultúrne pamiatky

- verejnú a vyhradenú zeleň

- charakteristické špecifické časti

-	pri využívaní mestskej zóny zabezpečovať:

- regeneráciu a obnovu kultúrnych pamiatok

- primeranými úpravami zhodnocovať všetky mestské priestory

- povoľovanie novostavieb v prelukách, v mierke urbanistickej štruktúry pamiatkovej zóny

- Ochranné pásmo Pevnostného systému - vyhlásené 20.01.1992 Rozhodnutím Okresného úradu v Komárne

-	hranica ochranného pásma je vyznačená vo výkresovej časti

-	pri využívaní územia uplatniť ochranu v zmysle platného rozhodnutia o stavebnej uzávere a po vypracovaní“ Zásad pamiatkovej starostlivosti pre Pevnostný systém Komárna a jeho ochranného pásma“ Pamiatkovým úradom zabezpečiť v zmysle platných predpisov zmeny a doplnky územného plánu pre toto územie. Do schválenia zmien a doplnkov sa riadiť v tomto

Pamiatkový fond tvoria nasledovné skupiny objektov:

- Objekty fortifikačného systému

(objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Č. ÚZPF

Palatínska fortifikačná línia	Bastióny I - V	301/1-47

Vážska fortifikačná línia	Bastióny VI - VII	301/1-47

Batérie VII - XI

Ústredná pevnosť stará a nová	302/1-7

-	obrys fortifikačného systému a ochranné pásmo je vyznačené vo výkresovej časti

-	pri využívaní fortifikačného systému sa riadiť:

- zásadami  ochrany pamiatkového územia

(materiál nie je v súčasnosti spracovaný)

- z hľadiska funkčného využitia umiestňovať do objektov fortifikačného systému výlučne zariadenia občianskej vybavenosti uspokojujúce potreby obyvateľstva a návštevníkov v oblasti kultúry, oddychu, výchovy a vzdelania, rekreácie a cestovného ruchu

- v území ochranného pásma pevnosti a fortifikačného systému dlhodobo cielene zabezpečovať postupné odstraňovanie zástavby a neumiestňovať do územia novú zástavbu; sledovať dlhodobo cieľ obnovenia prirodzeného  krajinného resp. parkového prostredia, ktoré zároveň plní funkciu rekreačného zázemia mesta; historickú obrannú funkciu zvýrazniť uvoľnením od novodobej zástavby najmä okolo Starej pevnosti, zároveň tým hmotovo-priestorovo ovládnuť miesto sútoku dvoch riek a dosiahnuť ich dobrú viditeľnosť z ľavého brehu Váhu a z pravej strany Dunaja.

- Objekty profánne (obytné a občianske)

(objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.	Č. ÚZPF

Radnica	Nám. gen. Klapku 1	1	303/0

Župný dom	Župná 15	55	2146/0

Šľachtický dom	Nám. gen. Klapku 9	29	2144/0

(bývalý palác rodiny Zichy)

Dôstojnícky pavilón	Hradná ul. 2	1846-1849	2145/0

Meštiansky dom	Palatínova ul. 2	2134	2148/0

Podunajská knižnica	Paltínova 8	2126	2161/0

(bývalá Župná súdna stolica)

Podunajské múzeum	Palatínova ul.  13	1860	295/1

Budova univerzity	Dunajské nábr. 16	2035	2167/0

(bývalá kaviareň Grand)

Budova súdu	Pohraničná ul. 6	25	2147/0

(býv. Justičný palác)

(objekty navrhnuté na zápis do Ústredneho zoznamu pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.

Budova polikliniky	Nám. gen. Klapku	950

Budova VÚB	Tržničné nám.	1912

Meštiansky dom	Lehárova	2076

Meštiansky dom	Jókaiho	937

Meštiansky dom	Pohraničná	565

Meštiansky dom	Biskupa Királya	96

- Objekty religiózne

(objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.	Č. ÚZPF

Kostol a kolégium

a) Kostol r.k. sv. Ondreja	Palatínova 10	2063	306/1

b) Kolégium Benediktínov

(býv. Kolégium Jezuitov) 	Palatínova 10	2061,2062	306/2

Kostol pravoslávnej cirkvi	Paltínova 32	2028	304/1

Kostol reformovanej cirkvi	Jókaiho 32	600	305/1

Kolégium ref. cirkvi	Jókaiho 34	537	2101/0

Kostol s areálom:

a) Kostol ev.a.v.	Františkánska 17	894	2152/1

b) Fara ev.a.v.	Františkánska 15	895	2152/2

c) Budova býv. ev. školy	Františkánska 19	893	2152/3

Kostol r.k. sv. Rozálie	Nám.Ľ. Kossútha 4	407	307/0

Špitál a kaplnka:

a) Kaplnka r.k. sv. Anny	Jókaiho 4	2	2151/1

b) Špitál (býv. chudobinec)	Jóakiho 6	3	2151/2

Morový stĺp sv. Trojice	Nám. gen. Klapku 	951	308/0

Kostol r.k. Božieho Srdca	Františkánov 33	818	2155/0

(tzv. vojenský, býv. Františkánsky)

Kaplnka r.k. sv. Jozefa	Palatínova 35	2742	2160/0

Kríž na stĺpe (ústredný)	cintorín r.k.	2742	2160/0

(objekty navrhnuté na zápis do Ústredneho zoznamu pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.

Budova Židovskej náb. obce:

a) býv. Sociálny útulok	Eötvösa, Štúrova	1942

b) Synagóga	Štúrova	1953

Zadná brána	Svätoondrejská	2060

býv. Jezuitského kolégia

- Pomníky, pamätné tabule, hroby a náhrobníky

( objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.	Č. ÚZPF

Náhrobníky	pri pravosl. kostole	2029	304/3

Náhr. gen. Davidoviča	pri pravosl. kostole	2027	304/2

Náhrobníky	pri ref. kostole	600	305/2

Hrob spoločný	cintorín r.k.	2742	10996/0

s pomníkom padlých v r. 1919

Hrob spoločný	cintorín r.k.	1181,2742	293/0

vojakov maď. ČA

Hrob s náhrobníkom

Ľ. Šuleka	cintorín ref. cirkvi	2732	2143/0

Pomník Dunajskej flotily	Nám. M. R. Štefánika	69	2098/0

Pamätná tabuľa M.Jókaiho	Biskupa Királya 10	1936	296/0

Pomník gen. Štefánika	Nám. M. R. Štefánika	74	2097/0

Pomník gen. Klapku	Nám. gen Klapku 	951	2099/0

Pomník Jókai Móra	Palatínova 13	1860	A1

Pomník obetiam fašizmu	cintorín r.k.	1181, 2742	294/0

Pomník umučeným	Senný trh	2664	2142/0

v II. sv. vojne

Pamätná tab. Sov. arm. I. 	na moste cez Váh	9940	299/0

Pamätná tab. Sov. arm. II. 	na moste cez Dunaj	2201	300/0

(objekty navrhnuté na zápis do Ústredneho zoznamu pamiatkového fondu SR )

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.

Pamätná tabuľa Dr. Provázka	Dôstojnícky pavilón

- Objekty technické

(objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.	Č. ÚZPF

Vodojem  vežový	Senný trh	2668	10948

- Objekty historické

(objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR)

Názov objektu	Lokalizácia	Parc. č.	Č. ÚZPF

Park	Komárno, Nová Stráž	1691,1685/4	2533/1

4.7.	ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY  PRÍRODY A TVORBY KRAJINY,  VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

4.7.1.	Zásady a regulatívy ochrany prírody

Pri využívaní územia je potrebné rešpektovať:

- vyhlásené chránené územia:

Národná prírodná rezervácia (NPR) Apáli (Apálsky ostrov).

Prírodná rezervácia (PR) Vrbina

Prírodná rezervácia (PR) Komočín

Chránený areál (CHA) – Park v Novej Stráži (Strážsky park)

- navrhované chránené územia:

Navrhovaná Prírodná rezervácia (PR) Mokrá lúka.

Prírodná rezervácia (PR)  Alúvium  Nitry

Prírodná  rezervácia (PR) Pri Orechovom rade

- biotopy európskeho významu:

SKUEV 0010   Komárňanské slanisko

SKUEV 0017   Pri orechovom rade

SKUEV 0092   Dolnovážske Luhy

SKUEV 0099

SKUEV 0155   Alúvium starej Nitry

- chránené vtáčie územia:

Dolné Považie (5)

Dunajské luhy (7)

- chránené stromy:

Nábrežné platany

4.7.2.	Zásady a regulatívy tvorby krajiny a pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability územia

Ekologickú stabilitu územia zabezpečovať rešpektovaním a dotváraním prvkov ekologickej stability územia, ktorými sú najmä:

- biocentrá:

nadregionálneho významu:	Bc – Nr1 Apáli

regionálneho významu:	Bc – R 6 Čerhát

regionálneho významu navrhované:	Bc-L I  Komárno - Tehelňa

Bc-L II Lándor

Bc-L III Kava I a Kava II

Bc-L IV Ďulov Dvor

- biokoridory:

nadregionálneho významu:	NBk 1 Dunaj

NBk 4 Tok Váhu a Vážskeho Dunaja

regionálneho významu:	RBk  11 – rieka Nitra

RBk 13 – Veľký lán

RBk 10 – Okoličianska mokraď – kanál Kolárovo 			– Kameničná

RBk 22 – Komárňanský kanál a Čalovský kanál

RBk 24 – Pavelský kanál – Nová Stráž - Divina

RBk 26 – Martovská mokraď - Patinský kanál

RBk 25 – Hurbanovský kanál

4.8.	ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4.8.1	Zásady hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia

Vlastnosti abiotických prvkov krajiny je nevyhnutné považovať za determinujúce faktory socioekonomického rozvoja. Pri využívaní územia dodržiavať nasledovné zásady:

- v lokalitách citlivých a náchylných na zraniteľnosť (lokality náchylné na erózno-akumulačné procesy, inundované územia a pod.) v dôsledku realizácie socio-ekonomických aktivít je potrebné realizovať také využitie zeme, ktoré zmierňuje negatívne prejavy uvedených primárnych stresových faktorov,

- v ekologicky hodnotných a stabilných územiach (lokality územného systému ekologickej stability) je potrebné prioritne podporovať rozvoj, ktorý neohrozuje prírodné hodnoty krajinných celkov, ide predovšetkým o rozvoj prírodoochranných, rekreačno-oddychových aktivít a pod.,

- podobne v územiach s legislatívne vymedzenou ochranou prírodných zdrojov je potrebné vylúčiť rozvoj tých socio-ekonomických aktivít, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jednotlivé prírodné zdroje a prioritne rozvíjať aktivity zamerané na podporu ochranných funkcií jednotlivých prírodných zdrojov,

- v územiach vyznačujúcich sa  zaťažením stresovými faktormi, ako je znečistené ovzdušie, kontaminácia pôdy a vody,  zaťaženie hlukom, vylúčiť rozvoj aktivít citlivých na hygienické parametre prostredia.

Z hľadiska zabezpečenia ekologicky únosného využívania územia a zabezpečenia ochrany  krajinno-estetických hodnôt územia je potrebné pri využívaní územia dodržiavať nasledovné zásady:

- v oblastiach monofunkčne intenzívne využívanej veľkoblokovej pôdy  rozčleniť pozemky na menšie celky, doplniť a spestriť tieto plochy ekostabilizačnou vegetáciou,

- na PPF ohrozenom eróziou zabezpečiť zmenu využitia na trvalé kultúry, účelovú zeleň, prípadne realizovať malooblokové využitie PPF s realizáciou protieróznych opatrení

- zabezpečiť prevod využitia pôd nevhodných na poľnohospodársku výrobu na účelové lesy, TTP,  ekostabilizačnú vegetáciu, prípadne na využitie na rekreačné účely,

- zasolené pôdy prednostne využívať ako TTP, prípadne ako študijné plochy,

- oblasti inundácie využívať na TTP, účelové lesy, rekreačné účely, prípadne zvýšiť na nich podiel vegetácie,

- kontaminované pôdy dočasne nevyužívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín na priamy konzum,

- zosúladiť využitie PHO s ochranou kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností  vodných zdrojov

- dodržiavať hygienické predpisy, ktoré definujú minimálne vzdialenosti výrobných jednotiek od sídlisk a vodných zdrojov

4.8.2.	Zásady pre zabezpečovanie zmiernenia účinkov stresových faktorov v krajine

Z hľadiska zmiernenia, prípadne eliminácie faktorov negatívne ovplyvňujúcich krajinnoekologicky hodnotné zložky územia je potrebné pri využívaní územia dodržiavať nasledovné zásady:

- zabezpečiť dôsledný prieskum kvality zložiek životného prostredia s cieľom presnej priestorovej identifikácie kontaminácie zložiek životného prostredia,

- zosúladiť využitie kontaminovaných zložiek životného prostredia s hygienickými limitmi, najmä PPF,  dočasne vylúčiť pestovanie plodín na priamy konzum,

- realizovať technologické opatrenia na elimináciu cudzorodých látok znečisťujúcich jednotlivé zložky životného prostredia – technológie na elimináciu veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia a vôd,

- zabezpečiť izoláciu dopravných koridorov hygienickou vegetáciou,

- preskúmať vplyv starých environmentálnych záťaží (skládok odpadu) na okolité prostredie – biotopy, pôdne zdroje a pod. a zabezpečiť ich revitalizáciu,

- zosúladiť prevádzku prístavu a lodnú prepravu s ochranou nadregionálneho biokoridoru, chráneného vtáčieho územia ako i s ochranou životného prostredia

- zabezpečiť protihlukové bariéry technické a prírodné v okolí intenzívne zaťažených dopravných koridorov,

- realizovať technologické opatrenia na elimináciu zdrojov znečistenia ovzdušia,

- realizovať technologické opatrenia eliminujúce vypúšťanie odpadových vôd s cieľom zlepšenia kvality vodných tokov,

- zabezpečiť sfunkčnenie opustených hospodárskych dvorov,

- zabezpečiť výsadbu hygienicko-izolačnej vegetácie v okolí technických objektov a priemyselných areálov obcí s negatívnym vplyvom na životné prostredia

- pri výsadbe uprednostniť ekologicky vhodné domáce druhy drevín, vylúčiť výsadbu nepôvodných inváznych druhov drevín

4.8.3.	Zásady pre zabezpečovanie kvality zložiek životného prostredia

###### Z hľadiska zlepšenia kvality ovzdušia je potrebné uplatňovať zásady:

- znižovať produkciu znečisťujúcich látok, a to jednak znižovaním počtu veľkých, stredných, prípadne malých znečisťovateľov, ako i znižovaním emisie škodlivín vypúšťaných do ovzdušia,

- redukovať emisie z dopravy, najmä NOx,

- zvýšiť podiel  vegetácie v okolí uvedených zdrojov

###### Z hľadiska racionálneho využívania pôdneho fondu je uplatňovať zásady:

- záber  najkvalitnejších pôd na nepoľnohospodárske aktivity umožňovať len na základe opodstatneného, spoločensky zdôvodneného záujmu,

- kvantifikovať  reálnu úroveň kontaminácie pôdy,

- obmedziť pestovanie plodín na priamy konzum na kontaminovaných pôdach,

- znížiť zaťaženie pôdy cudzorodými látkami,

- realizovať protierózne opatrenia na pôdach ohrozených eróziou – zabezpečiť vhodné agrotechnické a agrochemické opatrenia s cieľom znižovania podielu fyzikálne poškodených pôd,

- zabezpečiť dekontamináciu pôd nadmerne zaťažených v dôsledku ťažkých prvkov,

- postupne zabezpečiť zmenu využitia zasolených pôd z ornej pôdy na TTP,

- aplikovať také formy obhospodarovania PPF, ktoré zamedzia ďalším prejavom degradačných procesov

###### Z hľadiska ochrany vodných zdrojov je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- do navrhovaných plôch priemyselnej výroby F1 v lokalitách nad vodným zdrojom Komárno umiestňovať len také stavby ačinnosti zariadení, ktoré neohrozia kvalitu podzemnej vody,

- preskúmať vplyv živočíšnych fariem na vodohospodársky významný tok Komárňanský kanál,

- usporiadať režim hospodárenia v PHO Alžbetin Ostrov a Ďulov  Dvor a v súlade s požiadavkami zákona o ochrane vodných zdrojov,

- zvýšiť podiel a účinnosť čistených odpadových vôd,

- zabezpečiť postupné zlepšovanie kvality povrchových vôd a podzemných vôd,

- identifikovať a eliminovať  v území všetky nekontrolovateľné zdroje znečistenia vodných zdrojov,

- realizovať opatrenia  zamedzujúce splachu znečisťujúcich látok do vodných tokov

4.8.4.	Odpadové hospodárstvo

###### V oblasti odpadového hospodárstva je potrebné uplatniť plochy pre verejno-prospešné stavby:

- kompostovňa na odpad zo zelene

v lokalite Ďulov Dvor - urbanistický blok 19/7 - 2ha,

- centrálne zberné dvory separovaného odpadu

v lokalite Ďulov Dvor - urbanistický blok 19/7 -  0,93ha,

- centrálny zberný dvor

v lokalite Hadovce - urbanistický blok 17/62 - 0,38ha.

4.9. 	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

Zastavané územie je vymedzené pre:

-	katastrálne územie Komárno,

-	katastrálne územie Nová Stráž.

4.9.1. Súčasná hranica zastavaného územia k. ú Komárno

Vnútorné mesto má kompaktné zastavane územie vymedzené hranicami ktoré:

-	začína v severovýchodnom cípe vnútorného mesta, vedie pozdÍž hrádze až k cípu sútoku Váhu a Dunaja,

-	pokračuje západným smerom pozdÍž rozhrania územia s Dunajom až po premostenie, ďalej pokračuje po východný cíp Alžbetínskeho ostrova, vedie južnou hranou ostrova až po železničnú trať,

-	stáča sa severným smerom pozdÍž železničnej trate, ktorú lemuje až po železničnú trať do Kolárova,

-	pokračuje severným smerom až po kanál Nová Osada – Komárno, odkiaľ sa stáča juhovýchodným smerom až po Pevnostný systém,

-	pokračuje pozdÍž Pevnostného systému až do severovýchodného cípu vnútorného mesta.

Ostatná časť k.ú. Komárno má vymedzené zastavané územie:

-	väčšie kompaktné územie v mestských častiach Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Ďulov Dvor, Malá Iža, Veľký Harčáš,

-	ojedinelé plochy zastavaného územia v rozptyle po k.ú.

4.9.2.  Súčasná hranica zastavaného územia k.ú. Nová Stráž

Mestská časť Nová Stráž má kompaktne zastavané územie vymedzené hranicou ktorá:

-	začína v severovýchodnom cípe v dotyku s hranicami katastrálneho územia Komárno,

-	lemuje zalamovaným spôsobom hranice záhrad obytnej zástavby,

-	pokračuje pozdĺž cesty I 63 po hranicu s k.ú. Komárno.

Ostatná časť má vymedzené zastavané územie

-	väčšie kompaktné územia v mestskej časti Pavel a Čerhát.

-	ojedinelé plochy zastavaného územia v rozptyle po k.ú.

4.9.3.  Navrhované hranice zastavaného územia pre k.ú. Komárno a k.ú. Nová Stráž

Navrhované hranice zastavaného územia sú členené na :

- 	územie, ktoré je skutočne zastavané k r. 2004, ale nie je v súčasnosti evidované v katastrálnom úrade ako zastavané,

- 	územie ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa Konceptu riešenia

I. 	územie, ktoré je skutočne zastavané k r. 2004, ale nie je v súčasnosti evidované v katastrálnom úrade ako zastavané

územie bývania

19/2	0,62ha

19/21	2,12ha

19/27	1,72ha

18/2	1,68ha

18/3	4,25ha

územie vybavenosti

19/9	2,91ha

26/30	1,21ha

územie priemyselnej a drobnej výroby

27/1	4,18ha

26/16	4,54ha

17/26	8,02ha

5/14	1,46ha

19/8	4,09ha

19/16	1,56ha

19/17	1,12ha

19/18	11,80ha

územie poľnohospodárskej výroby

24/1	6,34ha

24/5-8	3,04x4ha

26/2	1,16ha

26/1	6,15ha

19/20	11,44ha

18/12	4,23ha

územie skleníkov

19/10	3,64ha

územie technickej vybavenosti

18/4	0,78ha

18/14	0,96ha

26/3	1,01ha

17/13	0,91ha

18/11	0,96ha

19/25	0,68ha

19/6	0,79ha

územie cintorínov

17/6	2,87ha

II.	územie ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa Konceptu riešenia

územie pre rozvoj bývania a vybavenosti

017A	21,22ha

017N	1,20ha

020A	18,71ha

020E	21,85ha

031A	26,13ha (časť)

019K 	5,61ha

019J	6,02ha

019A	3,80ha

019B	1,20ha

027A	1,20ha

026A	20,45ha

pre rozvoj bývania, vybavenosti a výroby:

019I	4,07ha

019E	12,43ha

pre rozvoj výroby:

019D	3,79ha

019L	9,08ha

017I	8,31ha

017E	52,33ha

017F	10,12ha

016B	9,22ha

pre rozvoj agroturistiky:

017M	3,21ha

4.10.  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

    - Vymedzenie ochranných pásiem

ochranné pásmo Pevnostného systému Komárna –  je vyznačené na výkrese Komplexné využívanie územia podľa jeho priemetu do snímok katastrálnej mapy  spracovanom v roku 1999

ochranné pásmo chránených prírodných území  - v  okolí predmetných území vymedzené OP  je 100 m.

ochranné pásmo priemyselných objektov –250m od areálov podľa vyznačenia na výkrese Komplexné využitie územia

ochranné pásma poľnohospodárskych objektov – 150 –250m od areálov podľa vyznačenia na výkrese Komplexné využitie územia

ochranné pásmo železnice –60 m od krajnej osi koľaje po obidvoch stranách trate

ochranné pásmo cestných komunikácií :

- 100 m od osi priľahlého jazdného pásu cesty – rýchlostnej komunikácie

- 50 m od osi vozovky cesty I. triedy I/63 a I/64,

- 25 m od osi vozovky cesty II. triedy II/573

- 20 m od osi vozovky cesty III. triedy

- 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy

- 6 m od okraja vozovky miestnych komunikácií.

ochranné pásmo vodného zdroja Komárno – Alžbetin ostrov

- pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa studní ŠVK 1- 4 je stanovené oplotením na ploche 7 ha

- pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa-vnútorná časť na ploche 40,5 ha

- PHO 2. stupňa - vnútorná časť je vyznačené na výkrese Komplexné využitie územia,

- vonkajšia časť PHO 2. stupňa vymedzená nebola

- ochranné pásma elektrických vedení:

- - vzdušné vedenia VVN 400kV  - 25 m od krajného vodiča na každú stranu

- - vzdušné vedenia VVN - 110 kV  - 15 m od krajného vodiča na každú stranu

- - vzdušné vedenia VN - 22 kV 10 m od krajného vodiča na každú stranu, v súvislých lesných  priesekoch 7 m

- - káblové vedenia všetkých druhov napätia od krajného kábla na každú stranu 1m

- - OP elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo obostavanú hranicu objektu  stanice.

- - transformovne VN/NN -  10 m od konštrukcie transformovne

ochranné pásma plynovodov:

- plynovody VTL do 4 MPa a  prípojky do DN 200 mm – 4,0 m na obe strany

- plynovody VTL do 4 MPa a  prípojky do DN 500 mm – 8,0 m na obe strany

- plynovody a  prípojky do DN 700 mm – 12,0 m na obe strany

- plynovody a  prípojky nad DN 700 mm – 50,0 m na obe strany

- STL a NTL plynovody a prípojky v zastavanom území obce – 1,0 m na obe strany

- STL a NTL plynovody a prípojky mimo zastavané územie – 10,0 m na obe strany

- technologické objekty (regulačné stanicey, uzly) – 8,0 m na obe strany

4.10. 2. Vymedzenie chránených  území

Mestská pamiatková zóna je vymedzená Dunajským nábrežím, Elektrárenskou cestou a ďalej ulicami  Hradná, Vnútorná okružná, Zámoryho Thalyho, Záhradnícka, Gazdovská, Špitálska, Štúrova, Kúpeľná a Rybárska

Národná kultúrna pamiatka – pevnostný systém Komárna zahrňuje Starú pevnosť, Novú pevnosť a opevnenie mesta – Palatínsku a Vážsku líniu.

národná prírodná rezervácia (NPR) Apáli (Apálsky ostrov).

prírodná rezervácia (PR) Vrbina

prírodná rezervácia (PR) Komočín

chránený areál (CHA)  Park v Novej Stráži (Strážsky park)

prírodná rezervácia navrhovaná (PR) Mokrá lúka.

prírodná  rezervácia navrhovaná (PR) Pri Orechovom rade

biotopy európskeho významu:

SKUEV 0010   Komárňanské slanisko

SKUEV 0017   Pri orechovom rade

SKUEV 0092   Dolnovážske Luhy

SKUEV 0099   Pavelské slanisko

SKUEV 0155   Alúvium starej Nitry

chránené vtáčie územie Dolné Považie (5)

chránené vtáčie územie Dunajské luhy (7).

chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov

4.11. PLOCHY  NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Pre realizáciu verejnoprospešných stavieb podľa záväznej časti územného plánu je potrebné rezervovať plochy

A.  pre dopravná vybavenosť:

v oblasti cestnej dopravy:

A1 – Koridor v šírke 30 m pre komunikáciu severojužný rýchlostný ťah 25,5/100(120) v úseku od severnej hranice katastrálneho územia Komárno, popri hospodárskom dvore Kolož, križujúc cestu I 63, Ižiansky kanál a Dunaj až po hranicu s Madarskou republikou včítane mimoúrovňovej križovatky s cestou I 63 v dlžke 6,28 km

A2 - Koridor v šírke 15 m pre dvojpruhovú obchvatovú komunikáciu v úseku od

rýchlostnej komunikácie R1, križujúc cestu I 64, železničnú trať č.135, s ohybom západným smerom križujúc Váh, rameno Váhu, železničnú trať č.136, cestu č. 573, železničnú trať č. 131, cestu I 63, križujúc Dunaj v súbehu so  železničným mostom až po hranicu s Maďarskou republikou včítane štyroch mimoúrovňových križovatiek s uvedenými líniovými prvkami  v dlžke 9,57km

A3– Koridor v šírke 2x 3m obojstranne popri ceste pre úpravu cesty I 63 na kategoriu I. triedy (S 11,5/80) v úseku od západnej hranice katastra po železničnú trať vedúcu do Madarska  v dlžke 6,99km  a v  úseku od mosta ponad Váh po východnú hranicu katastrálneho územia Komárno v dllžke 3,63km

A4 - Koridor v šírke 15m pre komunikáciu odbočujúc z terajšej cesty Komárno – Kava – Martovce v súvislosti s napojením sa na dvojpruhovú obchvatovú komunikáciu v dlžke 1,24 km

A5 – Plochu v šírke 12 m pre komunikáciu v UO 021 v úseku od areálu Vodární a kanalizácií  až po baštu VII. v dlžke 0,9km

A6 - Plochu na prepojenie ulice Eötvösa s križovatkou v dĺžke 0,1km

A7 – Plochu pre vybudovanie nového hraničného priechodu v UO 016, vymedzenú UB16/8

A8 - Plochu pre parkovisko nákladných kamiónov TIR v UO 019, vymedzenú UB 19/38

A9 - Plochy pre miestne komunikácie v nových základných sídelných jednotkách,

ktoré budú vymedzené ich zonálnymi územnými plánmi

v oblasti  železničnej dopravy:

A10 - Plochu pre modernizáciu trate 131 na traťovú rýchlosť 120 km/hod vrátane elektrifikácie a technickej modernizácie v úseku od križovania trate s Pevnostným systémom po železničnú stanicu, vymedzenú UB 30/3

v oblasti  vodnej dopravy:

A11– Plochu pre revitalizáciu na osobný prístav v UO 004, vymedzenú UB 4/16

A12– Plochu pre revitalizáciu na osobný prístav v UO 003, vymedzenú UB 3/2

A13– Plochu pre vybudovanie nového prístavu osobnej vodnej dopravy

B. pre technickú vybavenosť:

v oblasti  vodného hospodárstva:

- na úseku verejných vodovodov a verejnej kanalizácie:

B1 – Plochu okolo studní SVK 6 - SVK 12

B2 – Plochu pre rozšírenie ČOV (výstavba biologického stupňa) v UO 021, vymedzenú UB 21/10

B3 - Plochu pre vybudovanie novej ČOV v UO 018, vymedzenú UB 18/15

B4 - Plochu pre vybudovanie novej ČOV v UO 018, vymedzenú UB 18/16

B5 - Plochu pre vybudovanie verejných vodovodov a verejnej kanalizácie, verejných rozvodov tepla, plynu, elektrickej energie a telekomunikácií v nových základných sídelných jednotkách. Plocha B5  je súčasťou plochy A9.

v oblasti  odpadového hospodárstva:

B6 – Plochu pre centrálny dvor separovaného odpadu zber a plochu pre kompostovňu odpadu zo zelene v UO 019, vymedzenú UB 19/7

B7 – Plochu pre centrálny dvor separovaného zber v UO 017, vymedzenú UB 17/62

v oblasti  energetiky:

B8 – Plochu pre osadenie stožiarov energetickej linky 2x110kv v trase Komárno- Štúrovo v úseku od rozvodne VVN sledujúc paralelne trasu  jestvujúcej linky 2x110kv vedúcej do Hurbanova až po jej križovanie s Hajlášskym kanálom, s juhovýchodným obybom trasy smerom na Ižu až po hranice katastra Komárno

B9 - Plochu pre vybudovanie rozvodne VVN 110/22kV a príslušnej plochy pre osadenie stožiarov na pripojovacej trase v UO 019, vymedzenú UB 19/37

B10 - Plochu pre vybudovanie trafostaníc 22/0,4kV v nových základných sídelných jednotkách, ktoré sa vymedzia v zonálnych územných plánoch

v oblasti zásobovania teplom:

B11 - Plochy pre umiestnenie výmeníkových staníc a kotolní v nových základných sídelných jednotkách, ktoré sa vymedzia v zonálnych územných plánoch

v oblasti plynofikácie:

B12 - Plochy pre umiestnenie regulačných staníc plynu v nových základných sídelných jednotkách, ktoré sa vymedzia v zonálnych územných plánoch

v oblasti telekomunikácií:

B13 - Plochy pre umiestnenie ATÚ

C. pre občiansku vybavenosť

v oblasti rekreácie a cestovného ruchu:

v zastavanom území

C5 - Plochu pre revitalizáciu na areál občianskej vybavenosti– s dôrazom  na jeho  kultúrno-historickú hodnotu v UO 008, vymedzenú UB 8/4

C6 - Plochu pre revitalizáciu na areál občianskej vybavenosti– s dôrazom  na jeho  kultúrno-historickú hodnotu v UO 015, vymedzenú UB 15/1

C7 - Plochu pre vybudovanie areálu rekreácie a cestovného ruchu v UO 05, vymedzenú UB 5/21

C8 - Plochu pre vybudovanie areálu rekreácie a cestovného ruchu v UO 012, vymedzenú UB 12/7a 12/2

C9 - Plochu pre vybudovanie areálu rekreácie a cestovného ruchu v UO 015, vymedzenú UB 15/17 a 15/5

v oblasti zelene:

C19 – Plochy pre revitalizáciu na plochy verejnej zelene parkov – s dôrazom  na národnú kultúrnu pamiatku v UO 008, vymedzenú UB 8/3

C20 – Plochy pre revitalizáciu na plochy verejnej zelene parkov – s dôrazom  na národnú kultúrnu pamiatku v UO 015, vymedzenú UB 15/18

C21 – Plochy pre revitalizáciu na plochy verejnej zelene parkov – s dôrazom  na národnú kultúrnu pamiatku v UO 021, vymedzenú UB 21/14

C22 – Plochy pre revitalizáciu na plochy verejnej zelene parkov v UO 026, vymedzenú UB 26/19

C23 – Plochy pre revitalizáciu na plochy zelene lesného charakteru v UO 026, vymedzenú UB 26/29

4.12.	URČENIE, NA KTORÉ ČASTI JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Pre získanie podrobnejšieho návrhu priestorového usporiadania a funkčného využitia je potrebné obstarať dokumentáciu na zonálnej úrovni (územný plán zóny, alebo urbanistickú štúdiu) pre nasledovné časti riešeného územia:

- Alžbetin Ostrov – obytno-rekreačná zóna, vymedzená urbanistickými blokmi 4/6, 4/7, 4/8, 4/9,

- Okolie Starej a Novej pevnosti – zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a výroby nerušiacej ŽP, vymedzená UB 1/2 22/1, 13/10,

- Pevnostný systém NKP Bastión II -VII a okolie  - zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a verejnej zelene – parku, vymedzená UB  8/3, 8/4, 15/1, 15/2, 15/12, 15/13, 15/18,

- Prímestská rekreácia Apáli – rekreačná zóna – vymedzená UB 17/43, 17/44,

- Letecké pole – rekreačná zóna, vymedzená UB 15/5, 15/17, 15/2, 15/4,

- Centrálna mestská zóna – pamiatková zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a bývania vymedzená UB 9/11, 9/12,10/3, 12/1, 12/4 – 12/16, 12/18.

4.13. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Verejnoprospešné stavby vyvolané schválením rozvojových zámerov sú všetky stavby uvedené v kapitole 4.11., kde sú podrobne popísané. Sú to verejnoprospešné stavby:

A. pre dopravnú vybavenosť:

v oblasti cestnej dopravy: A1 –A9

v oblasti  železničnej dopravy: A10

v oblasti  vodnej dopravy: A11, A12

B. pre technickú vybavenosť:

v oblasti  vodného hospodárstva

- na úseku verejných vodovodov a verejnej kanalizácie: B1 – B5

v oblasti  odpadového hospodárstva: B6, B7

v oblasti  energetiky: B8 – B10

v oblasti zásobovania teplom: B11

v oblasti plynofikácie: B12

v oblasti telekomunikácií: B 13

C. pre občiansku vybavenosť:

v oblasti služieb: C4

v oblasti rekreácie a cestovného ruchu:

- v zastavanom území: C5, C6, C8, C9

v oblasti zelene: C19, C20, C21, C22, C23

4.14. PLOCHY NA VYKONANIE ASANÁCIE

Navrhujú sa: 	- Plocha 30/3 pre úpravu parametrov železničnej trate vo vnútro

nom meste.

- Plocha pre komunikáciu v VO 021 v úseku od areálu Vodární

a kanalizácií až po baštu VII.